青 岛 科 技 大 学

二○一六年硕士研究生入学考试试题

考试科目：分析化学

注意事项：1．本试卷共 4 道大题（共计 50 个小题），满分 150  分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、选择题（每题2分，共44分）

1．下列叙述正确的是----------------------------------------------------------------------------（   ）。

A、溶液pH为11.32，读数有四位有效数字；

B、0.0150g试样的质量有4位有效数字；

C、测量数据的最后一位数字不是准确值；

D、从50mL滴定管中，可以准确放出5.000mL标准溶液

2．当任一滴定反应为aA+tT==P时，如标准溶液T对被测物质A的滴定度表示为TAT，则TAT与cT间的关系表达式应为--------------------------------------------------------------------（   ）。

A、TAT＝1000;				B、TAT＝;

C、TAT＝;				D、TAT＝

3．在温暖干燥的秋天，有人称取2.9024gK2Cr2O7,溶解后转移入250mL容量瓶，稀释至刻度。第二天发现溶液水平面降到刻度以下，再稀释至刻度。此时该K2Cr2O7溶液的浓度(单位:molL-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------（   ）。

A、0.03946;		B、小于0.03946;		C、大于0.03946;D、以上都不对

4．Na2B4O710H2O用作基准物质，应存放在 ---------------------------------------（   ）。

A、装有变色硅胶的干燥器；		B、其它干燥器；

C、装有CaCl2的干燥器；		    D、装有饱和蔗糖食盐水溶液的干燥器

5．浓度为0.1molL-1的下列各物质，不能用NaOH标准溶液直接滴定的是-------------（   ）。

A、HCOOH(Ka=1.8104);			    B、NH4Cl(NH3H2O的Kb=1.8105);

C、邻苯二甲酸氢钾(Ka2=2.9106);		D、盐酸苯胺(Kb=4.61010)

6．某酸碱指示剂（一元弱酸）在酸性溶液中无色，在碱性溶液中(pOH=3.60)为蓝色。若此时有的酸分子离解，则该指示剂的pKa值是----------------------------------------------------（   ）

A、9.85;			B、10.58;			C、11.58;			D、8.58

7．用0.10molL1NaOH标准溶液滴定0.10molL1的HA(pKa~4)溶液，应选指示剂的为---------------------------------------------------------------------------------------------------------（   ）

A、甲基橙(3.1~4.4)；				B、中性红(6.8~8.0);

C、酚酞(8.0~10.0);				D、百里酚蓝(9.4~10.6)

8．已知H2SO4的Ka2=1.99。0.10molL1H2SO4溶液中[H](单位:molL1)为------------（   ）

A、0.10;			B、0.11;			C、0.13;			D、0.20

9．在用EDTA滴定金属离子M的过程中，影响滴定曲线突跃范围大小的主要因素是-----（   ）

A、cM;		B、lgKMY和lgK'MY;		C、cM和lgKMY;		D、cM和lgK'MY

10．EDTA溶液中，H2Y2-和Y4-的酸效应系数之比，即(H2Y2-)(Y4-)等于---------------（   ）

A、Ka6[H+]2;		B、Ka5Ka6[H+]2;	C、[H+]2Ka5Ka6;	D、Ka5[H+]2

11．用EDTA测定Zn2+，Al3+混合溶液中的Zn2+，为了消除Al3+的干扰可采用的方法是-----（ ）

A、加入NH4F，配位掩蔽Al3+;			B、加入NaOH，将Al3+沉淀除去;

C、加入三乙醇胺，配位掩蔽Al3+；		D、控制溶液的酸度

12．重铬酸钾测铁，现已采用SnCl2TiCl3还原Fe3为Fe2，稍过量的TiCl3指示方法用------------------------------------------------------------------（   ）

A、Ti3的紫色；B、Fe3的黄色；	C、Na2WO4还原为钨蓝；D、四价钛的沉淀

13．用Na2C2O4基准物标定KMnO4溶液时，如有棕色沉淀生成并放出O2是由于--------（   ）

A、酸度太高；					    B、酸度太低；

C、酸度低且滴定速度太慢；			D、酸度低且滴定速度太快

14．已知在1moLL-1H2SO4溶液中,=1.45V,=0.68V。在此条件下KMnO4标准溶液滴定Fe2+，其化学计量点的电位为------------------------------------（   ）

A、0.38V;		B、0.73V;			C、0.89V;			D、1.32V

15．F-选择电极属于-----------------------------------------------------------------------（   ）。

A、玻璃片电极；	B、单晶膜电极；	C、热压膜电极；	D、混晶膜电极

16．测定饮用水中F-含量时，加入总离子强度缓冲液，其中柠檬酸的作用是------------------（   ）:

A、控制溶液的pH值；			B、使溶液离子强度维持一定值；

C、避免迟滞效应；			    D、与Al，Fe等离子生成配合物，避免干扰

17．用邻菲罗啉分光光度法测定纯金属锰中微量铁。若试剂和显色剂均无吸收，参比溶液应选--------------------------------------------------------------------------------------（   ）。

A、蒸馏水；					B、试剂空白；

C、含显色剂的试样溶液；		D、不含显色剂的试样溶液

18．用参比溶液调仪器零点时，只能调至透光度为95.0%,此时测得某有色溶液的透光度为35.2%,则溶液的真正透光度为--------------------------------------------------------（   ）。

A、37.1%;			B、40.2%;			C、30.2%;		D、35.1%

19．分光光度计的光路顺序，正确的是------------------------------------（   ）。

设1光源；2比色皿；	3单色器；4检测器；	5微安表

A、12345；				B、13245

C、13254;				D、12354

20．火焰原子吸收法测定锌时，用0.1gmL1锌标准溶液测得吸光度为0.24。20次测量空白溶液的标准偏差为0.012,则其检测限(单位:gmL11%)为-----------------------------------（   ）。

A、0.1;			B、0.5;			C、5;			D、15

21．使用标准加入法，能得到待测元素的真实含量情况是--------------------------------（   ）。

A、待测元素的浓度与其对应的吸光度应呈线性关系；

B、尽可能使用多的标准样品实验点；

C、消除基体效应带来的影响；

D、只有扣除了背景之后

22．用原子吸收分光光度法测定铷时，加入1%的钠盐溶液，其作用是------------------（   ）。

A、减小背景；					B、提高火焰温度；

C、消电离剂；					D、释放剂

二、填空题（每空1分，共31分）

23．有四种相同浓度的酸HCN, HNO3, H2CO3 和HAc，已知,,,。各酸的共轭碱的强弱次序是__________________________。

24．在共轭酸碱对中，如果酸越易给出质子，酸性越强，则共轭碱对质子的___________就越弱，就越不容易接受质子，______________性就越弱。

25．有一碱液，可能是NaOH，或Na2CO3，或NaHCO3，或它们的混合物溶液。今用标准盐酸滴定，若以酚酞为指示剂，耗去盐酸的体积为V1；若取同样量的该碱液，也用盐酸滴定，但以甲基橙为指示剂，耗去盐酸的体积为V2。(1)当V1=V2时，组成是____________；(2)当V2=2V1,组成是__________________。

26．已知汞氰配合物的各级稳定常数分别为K1=1018.0,K2=1016.7,K3=103.8,K4=103.0。则其lg2=_______________________, K稳=___________________________。

27．EDTA配合物的稳定性与其溶液的酸度有关。酸度愈大，稳定性愈_________（填高或低）。

28．EDTA在水溶液中呈________________性，和金属离子配位时释放出___________,因此在作为标准溶液滴定金属离子时，必须加入_______________以稳定溶液中的pH值。

29．采用碘量法标定Na2S2O3溶液浓度时，必须控制好溶液的酸度。Na2S2O3与I2发生反应的条件必须是______________________。

30．在KMnO4法中，若调节溶液酸度用的是HCl，会使测定H2O2的结果_________。

31．在以NaOH滴定HCl时，若用酚酞做指示剂，是以出现粉红色半分钟内不消失为终点，时间稍长后，红色可能褪去，这是因为__________________________________；在以KMnO4法测定石灰石中氧化钙时，也是以粉红色出现半分钟内不消失为终点,时间稍长后，红色也可能消失，则是由于___________________________________________。

32．福尔哈德法中消除AgCl沉淀吸附影响的方法有________________除去AgCl沉淀或加入_______________包围住AgCl沉淀。

33．莫尔法测定Cl时，若酸度过高，会引起滴定终点的____________________到达，从而引起__________________________误差。

34．在重量法中，如果称量形式是Mg2P2O7,而被测组分是MgSO47H2O。换算因数为________________。

35．AgCl沉淀在1molL1NH3中的溶解度比在纯水中的溶解度________________,这是由________________________效应造成的。

36．在分光光度法中，绘制吸收曲线的目的是__________________________；绘制标准曲线的目的是____________________________。

37．要用紫外可见分光光度计测定max=465nm的物质，应使用__________灯做光源。

38．气相色谱分析中，固定液和组分分子间的作用力，包括静电力、色散力、______________和___________。

39．色谱定量分析中，试样中各组分不能全部出峰，或在多组分中只需测定其中某几个组分时，可采用_________________。当试样中所有组分都能流出色谱柱产生相应的色谱峰，并要求时所有组分都做定量分析时，宜采用______________________。

40．原子吸收分析法的原理是基于测量待测元素处于________________的原子蒸气从光源发射的该元素的_____________________的吸收程度来确定物质的含量。

三、解答题 (本题共五小题，共35分)

41．（本题8分）请书写以下溶液的质子条件式：

(1) NaHCO3的水溶液；

(2) c的NH4CN溶液

42．（本题8分）在测定水硬度的实验中，需要配制浓度为0.02左右的EDTA标准溶液浓度，请简述如何配制？

43． (本题8分，G为2分，其余每空1分) 下图是用蒸馏法测定铵盐的简单流程,试填写所需试剂、产物、现象及结果的计算。

结果计算,w(NH4+) =         G         .。

44．（本题5分）简述晶型沉淀的沉淀条件。

45．(本题6分)什么是电位滴定法？确定终点的方法有哪几种？

四、计算题（本题共40分）

46．(本题6分)含有2.0102molL1Zn2和1.0102molL1Ca2的混合液,于pH=5.5时,能否用2.0102molL1EDTA准确滴定其中的Zn2?

(已知lgKZnY=16.5;lgKCaY=10.7;pH=5.5时，lgY(H)=5.5)

47．(本题6分)20.00mL的H2O2(M=34.02gmol1)溶液稀释至250mL。吸取25.00mL该溶液，调节酸度以后，需要33.12mL0.5110molL1的KMnO4溶液滴定。计算每100mL的原始溶液中H2O2的质量。

48．(本题8分)将纯KMnO4和K2Cr2O7的混合物0.2400g与过量KI在酸性介质中反应。析出的I2以0.2000molL1Na2S2O3溶液滴定，终点时耗去30.00mL。求混合物中KMnO4的质量。

(已知=158.0gmol1,=294.2gmol1)

49．(本题10分)称取仅含CaCO3和MgCO3的混合物1.000g并在高温下灼烧，获得CaO和MgO的质量为0.5000g。计算:(1)混合物中CaCO3的含量;(2)混合物中以MgO表示的质量。

(已知=84.31gmol1，MMgO=40.30gmol1，=100.1gmol1，=56.08gmol1)

50．(本题10分)用0.10molL1NaOH溶液滴定0.10molL1丙酸(C2H5COOH,pKa=4.87)溶液。计算:(1)化学计量点时的pH值；

(2)若允许误差为0.1%,求其滴定突跃；

(3)选择何种指示剂可以指示滴定终点。