青 岛 科 技 大 学

二○一六年硕士研究生入学考试试题

考试科目：化工原理

注意事项：1．本试卷共7道大题（共计32个小题），满分150 分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效；

4．可以使用计算器。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、（20分）用泵将苯和甲苯混合物送至精馏塔，精馏塔进料口与原料液面垂直距离为12m，塔内操作压强为4.905×104 Pa（表压），料槽压强9.81×103 Pa（表压）, 当地大气压为101.33kPa，摩擦系数为0.02，泵入口前管路总长5米（包括所有局部阻力的当量长度），管路总长20m（包括除出口阻力损失外所有局部阻力的当量长度）。管路直径50mm，原料液密度800kg/m3，操作温度下物料的饱和蒸汽压为35kPa。求：

（1） 当液体输送量为15m3/h时，所需泵的扬程（m）。

（2） 若泵的效率为70%，上述输送量所需要的轴功率为多少？

（3） 当采用特性方程为H=20-1.12×105Q2(Q以m3/s表示)的离心泵输送物料，则管路中的流量可达到多少？（m3/h）

（4） 若离心泵的汽蚀余量为2.5米，请问将泵安装在液面上方6米的高度是否合适？为什么？

二、(10分) 拟用降尘室去除矿石焙烧炉炉气中的矿尘，已知操作条件下的气体体积流量为3000 m3/h，密度为0.5 kg/ m3，黏度为0.03mPa·s。矿尘颗粒的密度为4000 m3/kg。试求：（1）设计一个能保证30以上的尘粒能够完全出去的降尘室，试计算所需降尘室面积至少为多少m2？

（2）采用该降尘室时，直径为15的尘粒能出去百分之几？

（3） 如果气量减少20%，该降尘室能全部分离的最小颗粒直径为多少？

（4） 若降尘室中间设置一层挡板，则降尘室对含矿尘气体的处理能力变为多少？

三、(20分) 有一套管换热器，用水逆流冷却热空气。水走管内，流量为0.6kg/s，冷水的进口温度为30℃；管间通流量为2.52kg/s的空气，进出口温度分别为130℃和70℃。已知水侧和空气侧的对流传热系数分别为2000W/（m2·K）和50W/（m2·K），水和空气的平均比热容分别为4200J/（kg·K）和1000J/（kg·K）。假设管壁较薄，污垢热阻可以忽略，流体流动均大于104。试求：

（1）总传热系数；

（2）冷流体的出口温度；

（3）若冷水流量增加一倍，求新工况下的总传热系数与冷流体的出口温度；

（4）试求新旧两工况下的热流量之比；

（5）从前面的结算结果中可以得出什么结论？

四、（20分） 在常压连续精馏塔中分离两组分理想溶液。原料液处理量为100kmol/h，其组成为0.55（轻组分的摩尔分数，下同），泡点进料，塔顶设全凝器，泡点回流，操作回流比为最小回流比的1.6倍，物系的平均相对挥发度为2，釜残液流量为45kmol/h，其组成为0.05。试求：

（1）塔顶轻组分的组成；

（2）塔顶轻组分的回收率；

（3）精馏段操作线方程；

（4）测得离开第一层塔板的液相组成为0.94，求该板液相默弗里板效率

（5）计算第一层塔板的气相默弗里板效率。

五、(20分) 有一吸收塔，填料层高度为3m，操作压力为101.33kPa，温度为20oC, 用清水吸收混于空气中的氨气。混合气质量流速G=580kg/(m2·h)，含氨6%（体积分数），吸收率为99%；水的质量流速W=770 kg/(m2·h)。该塔在等温下逆流操作，平衡关系为Y*=0.9X， KGa与气相质量流速的0.8次方成正比，而与液相质量流速大体无关。试计算

- 该操作状况下传质单元数是多少？传质单元高度是多少？

- 保持塔径不变，操作压强增大一倍，填料层高度应如何改变才能保持原来的吸收率？

- 液体流量增大一倍，填料层高度应如何改变才能保持原来的吸收率？

- 气体流量增大一倍，填料层高度应如何改变才能保持原来的吸收率？

六、（20分）用常压连续干燥器干燥处理量为800 kg/h的湿物料，要求湿物料含水量由10%降至2%（均为湿基）。干燥介质为温度t0= 20 ℃，湿度H0= 0.012 kg/(kg干空气) 的新鲜空气。空气经预热器加热至t1= 100 ℃后进入干燥器，经过理想干燥过程后，在干燥器出口处空气的温度为60℃。试求：

- 每小时水分蒸发量及干燥产品量；

- 若风机安装在预热器之前，则风机的入口风量（m3/h）；

- 预热器的加热量（不计热损失）；

- 在t-H 图上定性表示出预热及干燥过程中空气状态的变化。

七、简答题（每题 5分，共计40分）

- 层流和湍流的区别主要表现在哪些方面？

- 离心泵为何采用后弯叶片？影响离心泵性能的因素有哪些？

- 什么是离心分离系数？分离系数的大小说明什么问题？为提高分离系数，可采取什么措施？

- 如何通过实验测定空气-饱和蒸汽冷凝传热的总传热系数，并得到无量纲数群Nu, Re, Pr 的经验关联式？

- 在进行分子传质时，总体流动是如何形成的，反应总体流动的参数是什么？总体流动对分子传质通量有何影响？

- 什么是灵敏板，监测灵敏板的温度变化有什么作用？

- 简述气膜控制和液膜控制各有什么特点。

- 在干燥过程中，为提高干燥器的热效率，可采用哪些方法？