青 岛 科 技 大 学

二○一六年硕士研究生入学考试试题

考试科目：机械设计

注意事项：1．本试卷共 四 道大题（共计26 个小题），满分150 分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- 选择题(每小题3分，共30分)

1．当采用铰制孔用螺栓联接承受横向载荷时，螺栓杆受到      作用。

A. 剪切和挤压    B. 拉伸和剪切    C. 弯曲和挤压   D. 扭转和弯曲

2．平键联接能传递的最大转矩为T，现要传递的转矩为1.5T，则应       。

A．把键长增大到1.5倍        B. 把键宽增到1.5倍

C. 键高增大到1.5倍           D. 装一对平键

3．带传动发生打滑总是_________。

A．在小轮上先开始		    B．在大轮上先开始

C．在两轮上同时开始		    D．不定在哪轮先开始

4.  链传动只能用于轴线_________的传动。

A．相交成90°			    B．相交成任一角度

C．空间90°交错		        D．平行

5.           是为了减少齿轮传动的动载荷。

A. 齿顶修缘                  B. 增加齿轮圆周速度

C. 改变原动机类型            D.齿轮的轮齿做成鼓形齿

6. 蜗杆传动的总效率主要取决于计入________时的效率。

A．轴承摩擦损耗             B．溅油损耗

C．啮合摩擦损耗             D．加装风扇损耗

7． 轴承合金不能单独制作轴瓦，是因为不能满足________要求。

A．良好的减摩性、耐摩性和抗咬粘性

B．良好的摩擦顺应性、嵌入性和磨合性

C．足够的强度               D．良好的导热性、工艺性、经济性

8.  ________只能承受径向载荷。

A．深沟球轴承               B. 调心球轴承

C．滚针轴承                 D. 圆锥滚子轴承

9. 滚动轴承基本额定动载荷所对应的基本额定寿命是        。

A. 107       B.  106     C. 2.5×107     D. 5×106

10. 材料为45钢调质处理的轴刚度不足，应采取的措施是________。

A．采用合金钢               B．增大轴的直径

C．采用等直径的空心轴       D．减小应力集中

二、填空题（每空2分，共30分）

1. 螺纹联接中，按其工作原理，采用双螺母属于________防松。

2.  在普通平键联接中，平键的工作面是     ，平键的剖面尺寸（b×h）一般按      从标准中选取。

3.  带传动的主要失效形式有_________和_________。

4. 滚子链传动，当链节数为奇数时，必须采用过渡链节联接，此时会产生附加________。

5. 圆锥齿轮为了测量和计算方便，标准模数取      ，受力分析时模数取      。

6. 蜗杆传动中，轮齿承载能力计算主要是针对       、       来进行的。为了减少蜗轮刀具数目，有利于刀具标准化，规定_______为标准值。

7. 按照承受载荷的不同，工作时只受弯矩，不受扭矩的轴称为     ；自行车中轴属于    轴。在轴的初步计算中，通常轴的直径是按     强度确定的。

8．按弯扭合成强度校核轴的强度时，公式σca=M2+(αT)2W中，α的含义是        。

三、简答题（每小题10分,共40分）

1．根据摩擦面间润滑剂的状态，滑动摩擦分哪几种？各有什么特点？不完全流体润滑滑动轴承一般工作在何种状态？

2. 何谓螺纹联接的预紧？预紧的目的是什么？预紧力的最大值如何控制？

3．提高齿轮齿面接触强度的措施有哪些（举出3种以上方法）？为了提高齿面接触强度，除了渐开线齿轮,目前工业生产中常用哪种齿廓的齿轮传动？

4．蜗杆传动中，失效通常发生在哪个部件上?对蜗杆和蜗轮的材料性能有何要求?蜗轮常采用的材料有哪些？

四、分析、计算题（共50分）

1. （10分）图1为气缸体与气缸盖采用8个普通螺栓均布连接结构。已知：气缸内压力= 1 MPa，气缸体直径D=200 mm，螺栓材料的许用拉伸应力＝100 MPa，为保证连接的气密性，残余预紧力F″为工作载荷F的1.8倍，螺栓的相对刚度系数CbCb+Cm=0.3。

（1）求加在每个螺栓上的总拉力及预紧力。                    （5分）

（2）计算所需螺栓的螺纹小径  的值（保留两位小数）。          （5分）

↑↑↑↑↑

p

# D

图1

2. （15分）图2所示为2级斜齿圆柱齿轮减速器，高速级：=2 mm，z1=22，z2 =95，αn=20°，中心距a =120 mm，齿轮1螺旋方向如图所示；低速级：= 3 mm，z3 =25，z4=79，αn=20°，中心距a =160 mm。主动轮转速n1=960 r/min，转向如图，传递功率P = 4 kW，不计摩擦损失，试：

(1) 标出各轮的转向；                                               （2分）

(2) 按中间轴所受轴向力最小原则，合理确定齿轮3、4的螺旋线方向；    （2分）

(3) 画出齿轮2、3 所受的各个分力。                                  （6分）

(4)求出齿轮3的切向力和轴向力。                                    （5分）

1

2

3

II

I

III

n1

4

图2

图2

3.（10分）有一非液体润滑的径向滑动轴承，宽径比Bd=1.5，轴径d=100mm，若轴承材料的许用值 [p]=5MPa, [pv]=10MPa.m/s，[v]=3m/s，轴的转速500r/min。

（1）试问限制、值的目的各是什么；                                （4分）

（2）计算该轴承允许承受的最大载荷。                                     (6分)

4．（15分）一传动装置的锥齿轮轴用一对代号为30212的圆锥滚子轴承支承，布置如图3。已知轴的转速为1200r/min，两轴承所受的径向载荷Fr1= 8500N，Fr2=3400N，动载系数fp= 1，常温下工作，轴承的预期寿命为15000小时。试求：

（1）滚动轴承1、2所受的轴向载荷 Fa1、Fa2;

（2）允许作用在轴上的最大轴向力 FA。

附录:                 圆锥滚子轴承X、Y系数

| 轴承类型 | Fa/Fr≤e |  | Fa/Fr>e |  | 判断系数e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆锥滚子轴承 | X | Y | X | Y |  |
|  | 1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |

30212 额定动载荷C=97800 N，派生轴向力Fd=Fr2Y

1

Fr1

FA

2

Fr2

图3