青 岛 科 技 大 学

二○一六年硕士研究生入学考试试题

考试科目：水污染控制工程

注意事项：1．本试卷共5道大题（共计45个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、填空或选择（每空1 分，共40分）

1. 按形状分类，不属于格栅该分类的是________。

A平面格栅       B曲面格栅        C球面格栅          D均不属于

- 同一污水中COD、BOD、TOD数值的按从大到小的顺序一般为_________。

A．COD、BOD、TOD    B． TOD、COD、BOD     C． BOD、COD、TOD

D．COD、TOD、BOD

3. 超滤的推动力是              。

A.浓度差       B.电位差          C.压力差           D.重力差。

4. 为了防止格栅前渠道__________，一般在设置格栅的渠道与栅前渠道的连结部应有渐阔部位。

5. 某工业废水的BOD5/COD=0.15，初步判断它的可生化性为              。

A.较好       B.可以          C.较难           D.不宜

6. 高级氧化主要涉及__________。

A．催化氧化    B．高温高压    C．氧自由基    D．氢氧自由基

7. 活性污泥法中，为了既获得好的处理效果，又使污泥有良好的沉降性能，一般将活性污泥控制在__________。

A．延迟期末期  B．对数增长期末期  C．稳定期末期  D．衰亡期末期

8. 曝气沉砂池的主要作用是__________。

A．去除有机物  B．减少沉砂池体积  C．提高沉砂效率  D．有利于反硝化

9. 影响生物滤池通风的主要因素是__________，__________。

10. 活性污泥法中曝气设备的作用是         、           。

11. 加压容器气浮法有           、          、             三种基本流程。

12. 活性污泥反应中，污水中有机物的变化分为        、       两个阶段。

13. 油类在水中的存在状态有         、        、        。

14. 衡量吸附过程的主要指标有           和               。

15. 当某曝气池活性污泥的SVI<100时，说明                                    。

16. 污泥中的水分大致分为        、         、         。

17. 混凝原理有            、             、          。

18. 活性污泥法曝气池中的适宜pH为          。

19. 排泥方法主要有           、           。

20. 活性污泥法的最适营养比是          。

21. 生物膜法和活性污泥法中微生物数量均较多的是          。

A．真菌    B．后生动物    C．细菌  D．轮虫

22. 下列不属于SBR工艺设备的是                  。

A．滗水器    B．生物选择器    C．固定出水堰   D．自动控制系统

23. 整个厌氧反应的总速率主要决定于                  。

24. 离子交换树脂交换容量可分为          、           。

25. 在活性污泥工艺中，                不容易引起污泥丝状膨胀。

A.缺乏氮磷营养 B. 氮磷营养过剩 C. pH低  D.水温低

26. 氧化沟工艺中结合了                两种流态。

二、判断题。（每题1分，共10分）

1. 根据理想沉淀条件，沉淀效率与池子深度、长度无关，与表面积成正比。（   ）

2. 沉淀、隔油、沉砂的工作原理都是相同的，隔油不仅能去除浮油，也能去除乳化油。（   ）

3. 生物脱磷必须与脱氮同时进行（   ）

4. 新建排污口只要符合一级排放标准，即可向周边水体排放。（    ）

5. 活性污泥法净化污水的主要承担者是菌胶团和原生动物。（   ）

6. 颗粒在沉砂池中的沉淀可以看作自由沉淀，二沉池泥斗中的污泥浓缩过程可以看作拥挤沉淀。（    ）

7. 污泥中的游离水可以用浓缩方法有效脱出。（    ）

8. 憎水性强的物质易与气泡粘附，所以可用气浮法去除。（   ）

9. 曝气池中每日排出的剩余污泥量应等于每天净增殖的污泥量。（   ）

10. BOD5包括有机物生物氧化所需的氧量与氨被转化为亚硝酸盐所需的氧量之和。（   ）

三、简答题。（每题8分，共40分）

1.沉淀池表面负荷和颗粒截留沉速关系如何？两者涵义有何区别？

2.传统推流式活性污泥法存在的主要问题是什么？如何改进？

3.当用固定床吸附，出水浓度达到穿透点时，仍有部分吸附容量未被利用，请问该如何充分利用这部分吸附容量？

4.试述厌氧反应的阶段性理论，为什么难生化污水可用厌氧作为预处理？

5.简述高负荷生物滤池回水的优缺点。

四、计算题（每题15分，共30分）

1.某污水处理厂处理水量Qmax=1260m3/h，采用平流沉淀池，表面负荷q=1.2m3/（m2.h），停留时间t=1.5h，分为4座，若每座池宽为6m，求沉淀池池长L与沉淀池有效水深h。

2.某污水处理厂采用完全混合活性污泥系统，一级处理出水BOD5=200mg/L，二级出水达到20mg/L。已知动力学参数k2=0.015，Y=0.65，kd=0.058d-1，求系统泥龄。

五、论述题。（每题15分，共30分）

1. 试举例说明活性污泥法运行中常见的污泥异常情况，分析原因，给出解决措施。

2. 你怎样理解石油化工污水的处理动向是强化预处理，提高二级处理效率，配套后处理？试举例说明。