青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：传热学

注意事项：1．本试卷共2道大题（共计15个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、填空题（每空1.5分，共30分）

1、求解导热问题的第二类边界条件规定了任何时刻物体边界上的     __，而第三类边界条件规定了边界上物体与周围流体间的     __以及周围流体的     __。

2、       反映导热过程中材料的导热能力与沿途物质储热能力之间的关系，描述非稳态导热过程进行程度的无量纲准则数是       。

3、相似原理指出，凡同类现象，若      相等，且      相似，那么这两个现象一定相似。

4、研究对流传热的方法也就是获得对流传热面表面传热系数h表达式的方法，主要有4种方法，分别是分析法、比拟法、       和       。

5、流体的运动边界层必然影响流体的对流传热，为此传热学中引入普朗特数来表征这一影响因素，普朗特数被定义为       和       的相对厚度。

6、如果流体在被加热或冷却的过程中发生了相态的变化，则称为相变对流传热，工程上最常见的相变对流传热为       和     __。

7、普朗克定律描述黑体的光谱辐射力与        和       的关系。

8、角系数的性质是通过代数法来求解角系数的基础，其主要性质有：（1）       ；（2）       ；（3）       。

9、基尔霍夫定律把关系到辐射换热能量收支的重要指标       和        联系了起来，是描述实际物体辐射行为的重要关系之一。

二、计算题（每题20分，共120分）

1、为了减少散热损失和保证安全工作，经常在蒸汽管道的外面覆盖保温层，现有一外直径为133mm的蒸汽管道，管道外壁面的温度为400℃，按照保温节能要求，保温材料的外侧温度不能超过50℃。加入水泥珍珠岩制品作为保温材料，其导热系数为0.0651+0.000105，为材料的平均温度，把每米长管道的热损失控制在之下，问保温材料厚度应为多少？

2、直径为1mm的金属丝置于温度为25的恒温油箱中，其电阻值为0.01Ω/m。 电流强度为120A的电流突然经过此导线并保持不变，导线表面与油之间的表面传热系数为550。当导线温度稳定后其值为多少？从通电开始瞬间到导线温度与稳定值相差1所需要的时间为多少？设表面传热系数为常数并保持不变，导线的，，。

3、在一台缩小成为实物1/8的模型中，用20℃的空气来模拟实物中平均温度为200℃空气的加热过程。实物中空气的平均流速为6.03m/s，问模型中的流速应为多少？若模型中的平均表面传热系数为195W/(m2∙K)，求相应实物中的值。在这一实验中，模型与实物中流体的Pr数并不严格相等，你认为这样的模化实验有无实用价值？空气在20℃和200℃是的物性参数分别为：

20℃： ，，

200℃： ，，

4、水流过长l = 5m、壁温均匀的直管时，从tf'=25.4℃ 被加热到 tf''=34.6℃。管子的内直径

d =20mm，水在管内的流速为2m/s，求表面传热系数和平均管壁温度。已知：管内对流传热关联式为Nuf=0.023Ref0.8Prf0.4，适用范围为中等温差，水的物性参数如下。

5、已知面积为的小表面是漫发射体，测得法向发射的全波长强度为t''2−t'2=Φqm2c2=79800047700×4.19=4 oC。从表面发射的辐射被另外的三个面积为t'2＝33+4＝37 oC的表面拦截，它们离P=t2''−t2't1'−t2'=37−3356.9−33=0.17的距离是R=t1'−t2''t2''−t2'=56.9−4537−33=3，方位情况见下图。试求：

（1）在每个方向上的发射辐射强度；

（2）从ψ观察的这三个表面所对的立体角；

（3）从Δtm=0.97×(56.9−37)−(45−33)ln56.9−3745−33=15.1 C发出分别落到κ=11ho+Ro+Ri+1hiAoAi=313 W(m2⋅K)、A=ΦkΔtm=221000313×15.1=46.8 m2与W(m2⋅K)的辐射能量。

计算题5图

6、在内直径为5mm、发射率为0.7的圆管内放入直径为0.25mm、发射率为0.8的电热丝。假如电热丝的温度为300℃，管子内壁的温度为100℃，管内为真空，求单位长度电热丝消耗的功率。如在电热丝和管子间加上发射率为0.6、直径为2.5mm的薄壁管，其他条件不变，求此时单位长度电热丝消耗的功率。