青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：机械设计

注意事项：1．本试卷共四道大题（共计28个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- 选择题(每小题3分，共30分)

1．温度升高时，润滑油的粘度          。

A. 随之升高       B. 保持不变    C．随之降低   D. 可能升高也可能降低

2．在螺纹联接中，按防松原理，采用对顶螺母属于________。

A. 摩擦防松						B. 机械防松

C. 破坏螺旋副的关系防松			D. 增大接触面积防松

3．当键联接强度不足时可采用双键联接。使用两个平键时，要求键         布置。

A. 在同—直线上   B. 相隔900     C. 相隔1200      D. 相隔1800

4. 带传动在工作时产生弹性滑动，是由于            。

A. 包角α太小                   B. 初拉力F0太小

C. 紧边与松边拉力不等           D. 传动过载

5. 用普通螺栓联接的凸缘联轴器，在传递转矩T 时，________。

A. 螺栓受剪切			        B．螺栓与孔壁接触面受挤压

C. 螺栓同时受剪切与挤压		    D．螺栓受拉伸与扭转

6. 带传动采用张紧装置的目的是_________。

A. 减轻带的弹性滑动			    B. 提高带的寿命

C. 改变带的运动方向			    D. 调节带的初拉力

7．在润滑良好的条件下，为提高蜗杆传动的啮合效率，可采用的方法为________。

A. 选择有自锁功能的蜗杆             B. 减少蜗杆头数Z1

C. 增加蜗杆头数Z1               D. 增大蜗杆直径系数q

8. 一对直齿圆柱齿轮传动，若保持分度圆直径d1不变，减少齿数并增大模数，其齿面接触应力将________。

A. 增大   				       B. 减小

C. 保持不变   			       D. 略有减小

9. 在滑动轴承材料中，      通常只能用作双金属轴瓦的轴承衬。

A. 铸铁                        B. 巴氏合金

C. 铸锡青铜                    D. 铝基轴承合金

10.定位滚动轴承的轴的轴肩高度应________滚动轴承内圈厚度，以便于拆卸轴承。

A. 大于                        B. 小于

C. 大于或等于                  D. 等于

二、填空题（每空2分，共30分）

1. 机械零件的磨损过程大致可分为三个阶段，即_____阶段、______阶段及____磨损阶段。

2. 采用螺纹连接时，当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需要经常拆卸时，往往采用    联接。

3. 普通平键用于静联接，其工作面是_______面。

4．V带传动中带的瞬时最大应力产生在         处，其值为          。

5. 链传动和V带传动相比，在工况相同的条件下，作用在轴上的压轴力_______，其原因是链传动靠______传递运动和动力。

6. 设计圆柱齿轮传动时，当小齿轮作______布置时，其齿宽系数φd可选得大些。

7. 蜗杆传动的失效通常是发生在       轮齿上。

8. 圆柱螺纹的       在标准中定为公称直径。

9. 根据承受载荷的不同分类，火车轮轴属于____轴,其承受的载荷为_____。

10.机器在运转过程中载荷较平稳，但可能产生很大的瞬时过载，对机器造成损害，在这种情况下，通常宜选用      联轴器。

三、简答题（每小题10分,共40分）

1．软齿面齿轮传动中，齿面点蚀首先发生在哪个部位？为什么？防止点蚀可采取哪些措施？

2．蜗杆传动为什么要进行热平衡计算？可采取何措施增加散热能力？

3．试分析提高轴的强度的常用措施有哪些？阶梯轴的最小直径通常按什么强度条件计算？

4．试分析图1所示四种摩擦副，当摩擦面间充满润滑油时哪些摩擦副不能形成油膜压力，为什么？（v为相对运动速度，油有一定的粘度。）

图1

四、分析、计算题（共50分）

1.（10分）某螺栓联接的预紧力为F0=10000N，且承受变动的轴向工作载荷F=0～8000N的作用。现测得在预紧力作用下该螺栓的伸长量λb=0.2mm，被联接件的缩短量λm=0.05mm。分别求在工作中螺栓及被联接件所受总载荷的最大与最小值。

2.（10分） 一不完全流体润滑向心滑动轴承，已知：轴颈直径d = 50 mm，宽径比B/d =0.8，轴的转速n= 1500 r/min，轴承承受径向载荷F = 5000 N，轴瓦材料为锡青铜ZcuSn5Pb5Zn5，[p] = 8 MPa，[v]= 3 m/s，[pv]=12 MPa·m/s。试校核该轴承是否可用？如不可用，提出改进方法。

3.（15分）图2所示为由圆锥齿轮和斜齿圆柱齿轮组成的传动系统。已知：Ⅰ轴为输入轴，转向如图所示，输出轴功率PⅢ＝5 Kw，转速nⅢ＝157 r/min，各轮齿数为：z1=25，z2=60，z3=22，z4=84，设传动效率为100％。

- 计算轴Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别承受的转矩。（5分）

- 为使轴Ⅱ的轴承受轴向压力较小，选择3、4两斜齿轮的螺旋线方向。（4分）

- 画出2、3两齿轮在啮合点处所受各分力(Ft、Fr、Fa)的方向。（6分）

图2

图2

4．（15分） 图3所示轴系用两个7308B型滚动轴承支承，已知圆锥齿轮上的轴向力FA1=500N，斜齿圆柱齿轮上的轴向力FA2=1200N, 求得两轴承的径向载荷Fr1=1800N, Fr2=2000N，轴系转速n1=750r/min，预期寿命Lh'=7200h，载荷系数fp=1.1。试确定：

（1）指出图中轴承为正装还是反装，此种安装方式有何优点？              （5分）

（2）验算轴承1、2能否达到预期寿命Lh'=7200h。                      （10分）

（附：70000B型轴承，基本额定动载荷C=46.2 KN，派生轴向力Fd=eFr；e=1.14,  FaFr>e时 X=0.35,Y=0.57; FaFr≤e时 X=1,Y=0 )

图3