昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题( A卷)

考试科目代码：815             考试科目名称 ：电子技术（含模拟、数字部分）

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单选题（共10小题，每题3分，共30分） 1、一基本共射放大电路如图所示，已知VCC=12V，Rb=1.2MΩ，Rc=2.7kΩ,晶体管的β=120，且已测得rbe=2.7kΩ。若输入正弦电压ui有效值为27mV，则用示波器观察到的输出电压uo的波形是下面哪种（ ）。 A、正弦波 B、顶部削平的失真正弦波 C、底部削平的失真正弦波 2、为了输出稳定电压，提高输入电阻，放大电路应该引入下列哪种类型的负反馈（ ）。 A、电压串联 B、电压并联 C、电流串联 D、电流并联 3、与逐次渐进A/D比较，双积分A/D有下面哪种特点（ ）。 A、转换速度快，抗干扰能力强 B、转换速度慢，抗干扰能力差 C、转换速度慢，但抗干扰能力强 4、一个具有13位地址输入和8位I/O端的存储器，其存储容量为（ ）。 A、13K×8 B、8K×8 C、13×8 K D、8K×8K 5、集成运算放大器输入级采用差动放大电路的主要目地应为（ ）。 A、稳定放大倍数 B、提高输入电阻 C、克服零漂 D、扩宽频带 6、用21个与非门组成的环形多谐振荡器如图所示，设每个门的平均传输时间tpd=20nS，设电路可以正常振荡，则uo振荡周期T为（ ）。 A、840nS B、420nS C、210nS

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

7、如图所示的理想运放电路，已知R1=1kΩ，R2=R4=R5=10kΩ，电源电压为15V，ui=1V，uo应为（ ）。 A、20V B、15V C、10V D、5V 8、在如图所示电路中，若二极管正向导通压降为0.7V，则电压UD为（ ）。 A、0.7V B、0.3V C、+3.7V D、-3.7V 9、已知逻辑函数的化简表达式为，则与函数化简相关的无关项至少有（ ）个。 A、1 B、2 C、3 D、4 10、图示电路实现的逻辑功能是（ ）。 A、输入变量求与非 B、输入变量求或非 C、输入变量求与 D、输入变量求异或 A F B - 填空题（共5小题，每题4分，共20分） 1、决定下列情况应选用的滤波器类型。当有用信号频率低于500Hz时，宜选用 滤波器；当希望抑制50Hz交流电源的干扰时，宜选用 滤波器。 2、晶体管的三个电极上的静态电流已经标出，且分别为：I1=0.01mA，I2=2 mA，I3= -2.01 mA；则晶体管：①脚为 极，②脚为 极，③脚为 极，此管是 型晶体管。

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

3、下图已知DZ1的稳压值为6V，DZ2的稳压值为10V，他们的正向压降都是0.7V，输入电压UI足够大。则UO1= V；UO2= V；UO3= V；UO4= V。 4、由开关组成的逻辑电路如下图所示，设开关接通为“1”，断开为“0”，电灯亮为“1”，电灯灭为“0”，则灯亮的逻辑X＝ ；Y＝ 。 5、设F为变量A和B的逻辑函数，Y为F的对偶函数，满足方程A·Y＝A·B的函数F有四个，写出其中的两个，分别是： ， 。 三、模拟电路（共4大题，共计50分） 1、两极交流放大电路如图所示，各电容足够大。已知：VCC=24V；β1=β2=50；rbe1=rbe2=1.6K；UBE1=UBE2=0.7V；RL=RC=10K；RB=100K；RE1=27K；RE2=8K；RB1=82K；RB2=48K。（1）画出该放大电路的微变等效电路；（2）求出第二级放大电路的静态值IB、IC、UCE及电压放大倍数Au2；（3）第一级采用射极输出器有何好处？第二级电路是什么偏置结构，这样的结构有什么工作特点？（4）估算电路Au=uo／ui的大小，约为多少？uo、ui的相位关系如何？（16分）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

2、OCL功率放大电路如图所示，输入电压为正弦波，T1、T2的特性完全对称。（1）动态时，若出现交越失真，应调节哪个电阻，如何调整？（2）设三极管饱和压降为0。若希望在负载RL=8Ω的喇叭上得到9W的信号功率输出，则电源电压VCC值至少应取多少？（8分） 3、如图所示电路中，A1、A2、A3均为理想运放。（1）A1、A2、A3分别组成何种基本运算电路；（2）列出uo1 、uo2 、uo3的表达式。（14分）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

4、电路如下图1所示，，RF=1MΩ，输入电压的波形如下图2所示，要求（1）写出uo和ui的关系表达式；（2）对照ui画出输出电压uo的波形。(12分) uo/V t/s

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

四、数字电路（共4大题，共计50分） 1、电路如图所示， a、b、c、d、e、f、g输出用于驱动七段共阴结构数码管各段。分析电路，在表格中画出对应输入Q2、Q1状态变化数码管的显示结果（涂黑笔画表现数值）。（10分） 输入; 显示. Q2 Q1. 0 0. 0 1. 1 0. 1 1.

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

2、在如图所示电路中，若两个移位寄存器中的原始数据分别为，，试问经过 4 个CP信号以后两个寄存器中存储的数据是多少?把分析结果填入表格。回答电路完成什么功能? （12分） A寄存器; A3; A2; A1; A0. B寄存器; B3; B2; B1; B0. 3、（1）分析图示电路， 画描述其功能的状态转换图；（2）以右图提供74LS161为基础，画出用反馈归零法实现同样计数长度计数器的逻辑图。（14分） 74LS161功能表 CP; RD; LD; EP; ET; 工作状态. X; 0; X; X; X; 置零. 1; 0; X; X; 置数. X; 1; 1; 0; 1; 保持. X; 1; 1; X; 0; 保持(C＝0). 1; 1; 1; 1; 计数.

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

4、(1)把双四选一数据选择器74HC153扩展成八选一数据选择器；(2)然后用得到的八选一数据选择器实现逻辑函数。要求B变量接提供芯片的A1，C变量接提供芯片的A0，所有设计在下面逻辑符号的基础上画出电路连接图。（14分）