昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：825          考试科目名称 ：汽车运用工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题（每空1分，共20分） 1、汽车充气轮胎分为有内胎和无内胎两种结构，按胎的内气压不同，又可分为超低压轮胎、低压轮胎和高压轮胎等。充气轮胎的缓冲性能 取决于胎内的压缩空气的弹性，其余取决于胎壁的弹性。 2、转向轮的自由转动常带有振动的性质，其频率和角振幅则与转向轮上作用力的特性有关。引起转向轮振动的原因有： ； ；以及车轮与不平路面之间的相互作用。 3、目前国内外汽车节油途径，概括起来有 和 。 4、汽车安全性一般分为 、 。 5、道路条件是指由道路状况决定的，并影响汽车运用的因数。 、 、 都与汽车运行的道路条件密切相关。 6、车辆稳定行驶阻力包括 、 和 。 7、汽车的公害包括三个方面： ； ；汽车电气设备对无线电通讯电视广播等的电磁干扰。 8、在汽油汽车使用期间内，由于技术状况变化引起排气污染增大的原因主要有： ； ； 等。 9、汽车通过性可分为 和 。 二、单项选择题（每小题1分，共10分） 1、汽车操纵稳定性试验可以在试车场或实际路面上进行，下列不属于汽车稳定性试验的是（ ）。 A.汽车制动性能试验 B. 稳态转向特性试验 C. 瞬态横摆响应试验 D.回正能力试验 2、下列汽车发动机排除的废气中有害成分是（ ）。 A.O2 B. H2 C.CO D.CO2

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题（A）

3、对于等速度圆周行驶，从下式可导出稳态转向角速度增益ωaδ=Val−MaVa2lK1K2(K1l1−K2l2)具有不足转向特性的车辆，（ ）。 A. （K1l1-K2l2）＜0 B. （K1l1-K2l2）=0 C. K1l1-K2l2）＞0 D.都不是 4、汽车使用寿命评价指标中，（ ）是指汽车从全新状态投入生产开始，直到在技术上不能按原有用途继续使用为止的时间。 A.汽车折旧寿命 B.汽车经济使用寿命 C.汽车技术使用寿命 D.汽车物理寿命 5、通过对在用车辆的大量调查，可发现汽车经济使用寿命的劣化过程，主要受到车辆（ ）的影响。 A.只受有形磨损 B.有形磨损和无形磨损 C. 只受无形磨损 D.都不受 6、汽车整备质量利用系数随装载质量的增加而提高，轻型货车约为（ ）。 A.0．8 B.1.1 C.1.35 D.1.3～1.7 7、汽车行驶中所需要的功率和能量取决他的（ ）。 A. 行驶阻力 B.空气阻力 C. 轮胎空气阻力 D.路面阻力 8、汽车常用滑行性能检查底盘的综合技术状况，它对汽车运行油耗的影响很大。汽车滑行性能常用（ ）和滑行阻力系数表示。滑行阻力系数不得大于0.014。 A.制动距离 B.油耗 C.滑行距离 D.最低稳定车速 9、实验表明海拔高度没上升1000m，发动机功率下降（ ）。 A.5% B.12% C.20% D.30% 10、我国目前采用的汽车使用性能指标中，不属于制动安全性指标的是（ ）。 A.制动效能 B.制动效能恒定性 C.制动方向稳定性 D.最低稳定车速 三、名词解释（30分，每题2分） 1、汽车制动性能 2、汽车技术状况第一种变化规律 3、汽车的走合期 4、汽车物理寿命 5、汽车的可靠性 6、汽车噪声

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题（A）

7、汽车使用性能 8、回正力矩 9、驱动力与（车轮）制动力 10、汽车驱动与附着条件 11、汽车动力性及评价指标 12、汽车技术状况 13、临界车速 14、侧偏力 15、同步附着系数 四、回答题（75分，每题5分） 1、在山区行驶，汽车制动系统的使用特点是什么？汽车在山区使用条件下，解决制动问题的主要途径有那些？ 2、一般汽车在低温条件下使用时，应采取那些措施？ 3、提高汽车燃油经济性的结构措施有那些？ 4、简答车辆稳定行驶阻力包括那几部分？车轮阻力由那几部分组成？空气阻力由那几部分组成？ 5、简答子午线轮胎与普通斜交轮胎相比有何优越性？缺点是什么？ 6、汽车按技术状况分为那四类？汽车技术状况主要的评定内容有那些？ 7、气缸排列形式有那三种？什么是干式气缸套？什么是湿式气缸套？ 8、柴油机排放的污染物有那些？与汽油机有何区别？ 9、制动系统按功用可分为那几种类型？按制动能源可分为那几种类型？ 10、前转向轮定位参数有那些？其中那一个参数的数值可以比较方便地进行调整？ 11、更新理论中无形磨损的含义是什么？ 12、对于汽油机来说为什么空气量充分时排气中仍有CO成分？ 13、汽车行驶里程超过最大极限后，如果继续使用会产生什么后果？ 14、在用汽车的排放治理措施包括那些？ 15、具有过多转向特性的车辆是否稳定、安全？车辆一般应具有什么样的转向特性？

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题（A）

五、计算题（第1题8分，第2题7分，共15分） 1、一辆汽油车在做等速油耗实验，实验车以80km的时速在平直的实验道路上行驶了3min，共消耗了燃油0.2kg。试求此工况下的百公里油耗为多少升(取燃油的密度γ=7N/L，重力加速度g=9.8)? （7分） 2、现有一辆后轮驱动的载货汽车，主减速器的速比为6，在公路上行驶过程中，挂在直接挡，遇到弯道，制动减速，此时的车速为：72km/h；发动机转速为：2160r/min；车轮动态半径为：0.5m,假定此时离合器无打滑现象。试求此时的后轮制动滑移率? （8分）