昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：829               考试科目名称 ：固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释 （每小题2分，共14分） - 固体废物 - 真实破碎比 - 捕收剂 - 氯化焙烧 - 高炉渣碱度 - 微生物浸出 - 筛分效率 二、单项选择题（每小题2分，共30分） 1．下列哪种固体废物不是按照污染特性分类的（ ） （A）一般固废 （B）危险固废 （C）放射性固废 （D）生活垃圾 2． 2004年12月29日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议对1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议制定通过的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日施行）予以修订通过，并于（ ）开始实施。 （A）2004年12月29日 （B）2005年1月1日 （C） 2005年4月1日 （D）2005年6月5日 3．下列哪个不是3R原则的内容（ ） （A）减少生产（Reduce） （B）再利用（Reuse） （C）再更新（Renew） （D）再循环（Recycle）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

4．城市垃圾收运的三个阶段是（ ） （A）运贮-清除-转运 （B）清除-运贮-转运 （C）运贮-转运-清除 （D）清除-转运-运贮 5．固体废物焚烧过程中，主要控制参数为（ ）。 （A）烟气停留时间、废物粒度、空气过量系数和废物粒度 （B）废物热值、废物粒度、空气过量系数和废物粒度 （C）垃圾成分、焚烧温度、烟气停留时间和炉型结构 （D）焚烧温度、烟气停留时间、混合程度和过量空气率 6．颚式破碎机的工作原理是（ ） （A）挤压 （B）剪切 （C）冲击 （D）磨剥 7．在浮选工艺中，促进目的颗粒与捕收剂作用的药剂称为（ ） （A）抑制剂 （B）絮凝剂 （C）活化剂 （D）分散剂 8．危险废物是指 （ ）。 (A) 含有重金属的固体废物 (B) 具有致癌性的固体废物 (C)列入国家危险废物名录或是根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险特性的废物 (D) 人们普遍认为危险的固体废物 9．以下关于等降比(e)的说法不正确的有：（ ） （A）e＞5，属极易重选的物料，除极细（<10~5 微米）细泥外，各个粒度的物料都可用重选法选别 （B）2.5 ＜e＜5，属易选物料，按目前重选技术水平，有效选别粒度下限有可能达到19μm，但37~ 19μm级的选别效率也较低 （C）1.5＜e＜1.75，属较难选物料，重选的有效选别粒度下限一般为0.5mm左右 （D）e ＜1.25的属极难选的物料，宜采用重选法选别

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

10．电镀污泥适合用哪种固化方法（ ） （A）水泥固化 （B）石灰固化 （C）沥青固化 （D）玻璃固化 11．好氧堆肥化原料要求含水率为（ ） （A）20%-30% （B）40%-50% （C）50%-60% （D）70%-80% 12．厌氧消化的两段理论是指（ ） （A）水解阶段和产酸阶段 （B）酸性发酵和碱性发酵 （C）水解阶段和产甲烷阶段 （D）产酸阶段和产甲烷阶段 13．生活垃圾焚烧处理时，通常要求烟气停留时间能达到（ ） （A）2s以上 （B）5s以上 （C）8s 以上 （D）10s以上 14．评价固化体产品性能的最重要指标是（ ） （A）浸出速率 （B）增容比 （C）抗压强度 （D）热稳定性 15．垃圾填埋场终场防渗系统的密封层由上至下分别是（ ） （A）调整层、保护层、防渗层、排水层 （B）保护层、排水层、防渗层、调整层 （C）防渗层、保护层、排水层、调整层 （D）排水层、防渗层、保护层、调整层 三、不定项选择 （多选少选不得分，每题3分，共30分） 1．通常一个收运系统有哪几个阶段 ( ) （A）搬运贮存 （B）清运 （C）转运 （D）破碎、分选 2．固体废物焚烧过程中，主要控制参数为 ( )。 （A）焚烧温度 （B） 烟气停留时间 （C）湍流速度 （D）过量空气率

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

3．我国现有的固体废物管理标准主要分为（ ）。 （A）固体废物分类标准 （C）固体废物方法标准 （C）固体废物污染控制标准 （D）固体废物综合利用标准 4．固体废物焚烧的工艺系统包括：（ ） （A） 前处理系统 （B） 进料系统 （C）焚烧炉系统 （D）空气系统 （E）烟气系统 （F）其它工艺系统（灰渣系统、废水处理系统、余热系统、发电系统、自动化控制系统） 5．固体废物的物理特性一般指 ( )。 （A）物理组成 （B）粒径 （C）含水率 （D）容积密度 6．堆肥的最适宜的含水率和C/P比分别为 ( )。 （A）50% ～ 60% （B）60% ～ 70% （C）(75 ～ 145):1 （D）(75 ～ l50):1 7．影响水泥固化的因素主要有: ( ) （A） pH值 （B）水、水泥和废物的量比 （C）凝固时间 （D）添加剂 8．下列废渣属于冶金工业废渣的是：( ) （A）高炉矿渣 （B）钢渣 （C）铁合金渣 （D）赤泥 （E）粉煤灰 （F）燃煤炉渣 9．磷石膏的综合利用包括：（ ） （A）生产纸面石膏板 （B）覆土造田 （C）井下回填 （D）生产水泥 （E）作玻璃着色剂 （F）用于改良土壤

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

10．重金属离子的稳定化技术主要有（ ） （A）中和法 （B）氧化还原法 （C）溶出法 （D）化学沉淀法 （E）吸附法 （F）离子交换法 四、简答题 （共30分） 1．从土壤、大气、水等方面简述固体废物的危害。(7分) 2．垃圾焚烧处理中，如何控制二噁英类物质对大气的污染？（8分） 3．简述垃圾渗滤液的生物处理方法有哪些？（7分） 4．固体废物好氧堆肥化的基本原理是什么？（8分） 五、计算题 （46分） 1．某污水处理厂污泥经初步脱水后，含水率从99%降至98%，求污泥的体积减小率。并根据此结果简要说明污泥脱水的必要性。（8分） 2．一个拥有7万居民的城镇，每人每天产生垃圾2.0kg，如果采用卫生填埋法处置这些垃圾，覆土和填埋垃圾之比为1:4，填埋后废物的压实密度为600kg/m3，计算该垃圾填埋场一年填埋废物的体积。（8分） 3．有1000kg猪粪，从中称取10g样品，在105±2℃烘至恒重后的量为1.95g， （1）求其总固体百分含量和总固体量；（2）如将这些猪粪中的10g样品的总固体在550±20℃灼烧至恒重后重量为0.39g, 求猪粪原料总固体中挥发性固体的百分含量。（15分） 4．有机废物的化学组成式[C6H7O2(OH)3]5，反应过后残留物为400kg，残留有机物的化学组成式为[C6H7O2(OH)3]2，计算氧化1000kg有机固体废物的需氧量。（15分）