昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：876               考试科目名称 ：工程热力学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 选择题（每题2分，共20分） - 所谓真空是指 。 A.表压力为零 B.绝对压力为零 C.绝对压力小于当地大气压力 D.表压力小于当地大气压力 - 下列说法中， 不表示热力学第一定律。 A.热可以变为功，功可以变为热，在转换中是有一定比例关系的 B.在孤立系统内能量总数保持不变 C.热机热效率不能大于1 D.第一类永动机是造不成的 - 工质经历一个不可逆循环，工质熵的变化 。 A.大于零 B.等于零 C.小于零 D.不小于零 4、对于理想气体，下列参数中 不是温度的单值函数。 A.内能 B.焓 C.比热 D.熵 - 下面属于可逆过程的是 。 A.温差传热 B.混合 C.节流 D.绝热膨胀 6、工程上，压缩蒸汽制冷装置中采用使制冷工质在冷凝器中冷凝后继续降温，即所谓的过冷工艺，以达到 制冷量， 制冷系数。 A.增加，提高 B.增加，降低 C.降低，提高 D.降低，降低 7、为使入口为亚音速的气流增速， 应采用 型喷管。 A.渐扩或缩放 B.渐扩或渐缩 C.渐缩或缩放 D.渐缩或直管 8、活塞式内燃机定容加热、混合加热、定压加热三种循环，在最高压力和最高温度相同的条件下，热效率的关系为 。 A.ηtp＞ηtm＞ηtV B. ηtV＞ηtm＞ηtp C. ηtm＞ηtp＞ηtV D. ηtp＞ηtV＞ηtm 9、将低压饱和蒸汽喷入空气中，并控制喷入蒸汽量，不使空气含湿量超过饱和状态，空气状态的变化过程应是 。 A.等焓加湿 B.等焓加热 C.等温加湿 D.等湿加热 10、在抽汽回热朗肯循环中，抽汽级数越多，循环热效率越高，因为抽汽级数越多 。 A.抽汽量越大，循环的加热量就越小 B.抽汽量越大，循环的放热量就越小 C.平均放热温度越低，平均吸热温度越高 D.平均放热温度不变，平均吸热温度越高 二、填空题（每空1分，共25分） 1、在热力学中，按照系统与外界作用方式的不同，系统分为 系统、 系统、 系统和 系统。 2、在我国昆明市（当地大气压为81.2kPa），有一压力容器内蒸汽压力为6.842MPa，则其表压力是 MPa。 3、某电厂蒸汽最高温度为287℃，最低温度为37℃。在此范围内工作的卡诺循环热效率为 %；该电厂的热效率必定 （大于、小于或等于）此范围内工作的卡诺循环热效率。 - 据统计资料显示，2015年我国某电厂平均发电标准煤耗为315g/kW•h，标准煤的发热量一般可取 ，则该电厂平均热效率是 。 - 对于理想气体来说，定温线就是定 和定 线。因此，以过程起点的定温线为分界，T-s图上位于定温线 的各过程线，Δu＞0，Δh＞0；p-v图上，位于定温线 的各过程线，Δu＜0，Δh＜0。 6、未饱和湿空气由 和 组成。 7、活塞式压气机由于存在余隙容积，压缩耗功 ，产气量 ，随着压缩比增大，容积效率 。（填“增加”，“不变”或“降低”） 8、空气流经阀门，其焓变化 ；压力变化 ；熵变化 。 9、气体在管道中流速可逆变化，取决于 和 。 10、朗肯循环中采取再热后，汽轮机出口蒸汽的干度 ，耗汽率 。（填“增加”，“不变”或“降低”） 三、名词解释（每题4分，共20分） 1、工质 - 理想气体 3、过热蒸汽 4、孤立系统熵增原理 5、露点温度 四、简答题(每题5分，共25分) 1、若容器中气体的绝对压力不变，压力表上的读数会改变吗？为什么？ 2、可逆过程与准静态过程有何区别？ 3、何谓水蒸汽参数坐标图中的一个点、两条线、三个区域和五种状态？ 4、闭口系统从温度为300K的热源中取热500kJ，系统熵增加20kJ/K，问这一过程能否实现，为什么 ？ 5、家用冰箱的使用说明书上指出，冰箱温度不应设置过低，为什么？ 五、计算题（第1、2、3、4题每题10分，第5题20分，共60分） 1、某容器被一刚性壁分为两部分，在容器的不同部位安装有压力表，如图所示，压力表B上的读数为75kPa，压力表C上的读数为0.11MPa。设大气压力为97kPa，试确定压力表A上的读数及容器两部分内空气的绝对压力。 2、一闭口系统从状态1沿1-2-3途径到状态3，传递给外界的热量为47.5kJ，而系统对外做功为30kJ，如图所示： （1）若沿1-4-3途径变化时，系统对外做功15kJ，求过程中系统与外界传递的热量； （2）若系统从状态3沿图示曲线到达状态1，外界对系统做功6kJ，求该过程中系统与外界传递的热量； （3）若U2=175kJ，U3=87.5kJ，求过程2-3传递的热量及状态1的热力学能。 第2题图 第1题图 3、热机在恒温热源T1=700K和T2=400K之间进行循环。当W0=1000kJ，Q2=4000kJ时，试用计算说明： （1）循环的方向性； （2）循环是可逆的，还是不可逆的。 4、蒸汽压缩式制冷循环，蒸发温度t0=-10℃，冷凝温度tk=35℃，工质为R22，循环的制冷量Q0=55kW，求： （1）压缩机消耗的功率； （2）循环制冷系数。 其中：t1=t0=-10℃，h1=401.56kJ/kg，t3=tk=35℃，h3=243.11 kJ/kg，h2=435.20 kJ/kg。 A B 5、具有一次再热的蒸汽动力循环如图所示，蒸汽初、终态参数为p1=10MPa，t1=530℃，p2=0.004MPa，再热压力为pA=0.5MPa，再热温度tA=530℃，试求： - 定性画出该蒸汽动力循环的T-S图； - 该蒸汽动力循环的循环净功wnet； （3）该蒸汽动力循环的循环吸热量q1； （4）该蒸汽动力循环的循环热效率ηt； （5）该蒸汽动力循环的循环耗汽率d。 蒸汽的有关参数如下： 状态点; p（MPa）; t(℃); h(kJ/kg); s[kJ/(kg⋅K)]. 1; 10; 530; 3449.0; 6.6921. B; 0.5; 2695.0; 6.6921. A; 0.5; 530; 3546.6; 8.1666. 2; 0.004; 2460.0; 8.1666. 3; 0.004; 121.3; 0.4221. 4; 10; 131.4; 0.4221.