昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：825                考试科目名称 ： 汽车运用工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题(30分，每空1分) 1、汽车按用途分类，按国际标准可分为乘用车和 两大类。我国汽车行业仍沿用旧标准，按用途把汽车分为普通运输汽车和 汽车两大类。普通运输汽车又可以分为：① ；②客车；③ 三种类型。 2、按冷却方式不同，活塞式内燃机分为 式和 式两种。 3、道路条件是指由道路状况决定的，并影响 运用的因素。汽车结构、汽车运行工况、汽车 状况都与汽车运行的 条件密切相关。 4、公路技术特性是影响公路使用质量和车辆使用效率的线路主要技术特性，在水平面内是曲线段的平曲线 ，在纵断面内是纵坡、纵坡 、竖曲线半径，在横断面内是车道宽度、车道 和路肩宽度等。 5、车辆稳定行驶阻力包括 阻力、空气阻力和 阻力。其中的车轮阻力由3部分组成：车轮的滚动阻力、 阻力以及轮胎侧偏引起的阻力。 6、汽车是一个综合的噪声源，由行驶的汽车所产生的这种综合的声辐射称为汽车 。汽车噪声包括 噪声、传动系噪声、 噪声、车身噪声等。 7、汽车使用经济性，是指汽车完成 运输量所支付的 费用的一种使用性能。它是评价汽车营运 效果的综合性指标。 8、汽车在使用时，环境气温越高，发动机罩内的 越高，空气 越低，充气 越低。 9、汽车通过性，是指汽车在一定的 条件下能够以足够高的平均 通过各种坏路及无路地带和克服各种 的能力。 10、汽车使用寿命，是指从汽车 使用到 使用之间的整个时期。它可以用累计使用年限数或累计 数表示。

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题

二、判断题（10分，每题1分）， 正确的打（√）；错误的打（×） 1、按活塞的运动方式不同，活塞式内燃机可分为往复活塞式和旋转活塞式两种。 （ ） 2、四冲程内燃机的曲轴旋转一周，配气凸轮轴也必须转一周才能保证配气正时。 （ ） 3、配气机构的功用是按照发动机的工作顺序和工作循环的要求，定时开启和关闭各缸的进、排气门，使新气进入气缸，废气从气缸排出。 （ ） 4、当发动机转速一定时，随负荷的增加，点火提前角应适当增大。 （ ） 5、所谓增压就是将空气预先压缩，然后再供入气缸，以期提高空气密度、增加进气量的一项技术。 （ ） 6、发动机的曲轴在外力作下开始转动到发动机自动怠速运转的全过程，称为发动机的起动过程。 （ ） 7、两轴式变速器从输入轴到输出轴只通过一对齿轮传动，倒档传动线路中也只有一个中间齿轮，因而机械效率高，噪声小。但是由于它不可能有直接档，因而各档的机械效率都比直接档低。（ ） 8、轮式行驶系统一般由车架、车桥、车轮和悬架组成。 （ ） 9、对于两轴汽车，转向时，内转向轮偏转角应小于外转向轮偏转角。 （ ） 10、领从蹄式的制动器，属于平衡式的制动器。 （ ） 三、名词解释题（20分，每题2分） 1、气缸总容积 2、进气迟后角 3、空燃比 4、转向驱动桥 5、汽车制动 6、汽车使用条件 7、负荷率 8、活塞式内燃机外特性曲线 9、发动机燃烧噪声 10、质量利用系数 四、论述题（52分，每题13分） 1、试论述汽车使用性能的主要指标。

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题

2、试论述电控汽油发动机的电控汽油喷射系统由那几部分组成，各部分包括那些部件。 3、试论述防抱死制动系统（ABS）有何优点。 4、试论述混合动力电动汽车有何优点（提示，可分别与纯电动汽车和内燃机汽车比较），混合动力电动汽车在未来将有何发展前景。 五、分析题（20分，每题10分） １、现有一四冲程直列四缸发动机，其发火顺序为1-2-4-3，试分析的该发动机发火间隔角为多少度，并列出该发动机工作循环表。 2、现有一对称式锥齿轮轮间差速器，当一侧半轴齿轮的转速为零时，若差速器壳以10r/min的转速转动，试分析另一侧半轴齿轮的转速为多少；当差速器壳转速为零（例如用中央制动器制动传动轴时），若一侧半轴齿轮受其它外来力矩而以5r/min的转速转动，试分析另一侧半轴齿轮以多大的转速转动。 六、计算题（18分，每题9分） 1、一辆总质量为4000kg的载货汽车以90km的时速在平直的实验道路上匀速行驶，实验道路车轮阻力系数fR=0.01，汽车迎流面积A=4m2。 试求此工况下的汽车驱动力 (取空气的密度ρ=1.2258Ns2m−4，无因次的空气阻力系数CW=0.75，重力加速度g=9.8 )? （8分）？ 已知：车速va=90km/h=25m/s，车轮阻力系数fR=0.01，汽车迎流面积A=4m2，空气的密度ρ=1.2258Ns2m−4，无因次的空气阻力系数CW=0.75,重力加速度g=9.8 。 求：汽车驱动力 Ft=？ 2、现有一台四缸汽车发动机，已知缸径为100mm，行程为100mm，燃烧室容积为0.0490625升。试求：①1、发动机排量?②压缩比?