昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：840                考试科目名称 ：传热学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每小题6分，共30分） 1.将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空，其目的是( )。 A.减少导热； B.减小对流换热；C.减少对流与辐射换热；D.减少导热与对流换热 2.已知一顺流布置换热器的热流体进出口温度分别为300°C和150°C，冷流体进出口温度分别为50°C和100°C，则其对数平均温差约为( )。 A.100°C； B.124°C； C.150°C； D.225°C 3.有一个由四个平面组成的四边形长通道，其内表面分别以1、2、3、4表示，已知角系数X1,2=0.4, X1,4=0.25，则X1,3为( )。 A.0.5 ； B.0.65； C.0.15； D.0.35 4.流体分别在较长的粗管和细管内作强制湍流对流换热，如果流速等条件相同，则（ ）。 A.粗管和细管的hc相同； B.粗管内的hc大； C.细管内的hc大； D.无法比较 5. 冷热流体的温度给定，换热器热流体侧结垢会使传热壁面的温度( )。 A.增加； B.减小； C.不变； D.有时增加，有时减小 二、某一炉墙内层由耐火砖、外层由红砖组成，厚度分别为200mm和100mm，导热系数分别为0.8W/(m·K)和0.5W/(m·K)，炉墙内外侧壁面温度分别为700°C和50°C，试计算： (1) 该炉墙单位面积的热损失； (2) 若以导热系数为0.11W/(m·K)的保温板代替红砖，其它条件不变，为了使炉墙单位面积热损失低于1kW/m2，至少需要用多厚的保温板。（本题30分） 三、蒸汽直管的外径d1=30mm，准备外包两层厚度均为15mm的不同材料的保温层，a种材料的导热系数λa=0.04 W/(m·℃),b种材料的导热系数λb=0.1 W/(m·℃)，若温差一定，从减少热损失的观点看下列两种方案：（1）a种材料在里层，b种材料在外层，（2）b种材料在里层，a种材料在外层。通过计算说明哪一种方案合理。（本题30分）

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题

四、一块平板宽为1m，长为1.5m，在10℃的空气中保持90℃，如果空气流过平板时，板的一面与空气的对流换热量为3.75kW，试确定空气的流速。已知：平板对流换热的准则方程式： Nu=0.664 Re12Pr13，层流 Re<5×105 Nu=(0.037 Re0.8−850)Pr13，紊流 5×105≤Re≤107 式中的定性温度：tm=tf+tw2 50℃下的干空气物理性质表： ρ(kgm3); CP(kJ(kg⋅K)); λ×102(W(m⋅K)); α×106(m2s); μ×106(N⋅sm2); ν×106; Pr. 1.093; 1.005; 2.83; 25.7; 19.6; 17.95; 0.698. （本题30分） 五、室内一根水平放置的长蒸汽管道（）， 其保温层外径d=583 mm，外表面实测平均温度及空气温度分别为48及23℃ ，此时空气与管道外表面间的自然对流换热的表面传热系数h=3.42 W /(m2 K), 墙壁的温度近似取为室内空气的温度，保温层外表面的发射率取0.9。问： （1）此管道外壁的换热必须考虑哪些热量传递方式； （2）计算每米长度管道外壁的总散热量。（本题30分）