昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 860            考试科目名称 ：电工及电子技术基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题5分，共30分） 1．图1示电路中，A、B端电压U=（ ）。 A．-2V B．-1V C．2V D．3V 图1 2．电源电压为380V，采用三相四线制供电，负载为额定电压220V的白炽灯，负载应采用（ ）连接方式，白炽灯才能在额定情况下正常工作。 A．直接 B．三角形 C．星形 D．不能相连 3．熔断器在电动机控制线路中的作用是（ ）。 A．短路保护 B．过载保护 C．缺相保护 D．电流不平衡运行保护 4．电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，频率增大时，电路中电流将（ ）。 A．减小 B．增大 C．不变 5．一台变压器原、副绕组电压为60V/12V，若副绕组接一电阻，则从原绕组看进去的等效电阻是（ ）。 A．40Ω B．80Ω C．120Ω D．200Ω 6．晶体管三极管放大条件是（ ）。 A．发射结要正向偏置 B．发射结要正向偏置，集电结要反向偏置 C．集电结要反向偏置 D．发射结要反向偏置，集电结要正向偏置

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题

二、填空题（每空1分，共15分） 1．异步电动机的调速可以用改变 、 和 三种方法来实现。其中 调速是发展方向。 2．对称三相交流电是指三个 相等、 相同、 上互差120°的三个单相正弦交流电的组合。 3．基本放大电路的三种组态分别是： 放大电路、 放大电路和 放大电路。 4、三态门除了 态、 态，还有第三种状态 态。 5、组合逻辑电路的基本单元是 ，时序逻辑电路的基本单元是 。 三、分析计算题（共75分） 1．（15分）在图2所示电路中，已知U1=130V，U2=117V，R1=1Ω，R2=0.6Ω，R3=24Ω，用支路电流法、戴维南定理、叠加原理、求I3的值。 图2 2．（15分）一台三相异步电动机，功率PN=10kW，额定转速nN=1450r/min，起动能力TstTN=1.2，过载系数λ＝1.8。求： （1）该电动机的额定转矩。 （2）该电动机的起动转矩。 （3）该电动机的最大转矩。 ＋25V RC RB1 C1 C2 ＋ ＋ ui u0 图3 RB2 RE CE 3．（15分）如图3所示电路分压式偏置放大电路中，已知RC＝3.3KΩ，RB1＝40KΩ，RB2＝10KΩ，RE＝1.5KΩ，β=70。求： （1）画出直流通路； （2）求静态工作点IBQ、ICQ和UCEQ； （3）电路空载时的电压放大倍数。

昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题

4．（15分）写出下图4（a）（b）所示逻辑电路及真值表的逻辑表达式。 & ≥1 =1 A F B C D (a) ≥1 ≥1 & A G B C 1 (b) 图4 5．（15分）图5所示电路中，已知电阻Rf ＝5R1，输入电压Ui＝5mV，求输出电压U0。 四、综合设计题（30分） M 3  A B C FR QS FU KMR KMF 图5 1．设计一种既能点动，又能连续工作的并可使三相异步电动机正反转运行的控制电路，需要对电动机进行过载保护。对你设计的电路图各功能加以说明。主电路如图5所示，画出控制电路。