昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：829             考试科目名称 ：固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题2分，共30分） 1 下列哪种固废不是按照污染特性分类的（ ） A：一般固废 B：危险固废 C：放射性固废 D：生活垃圾 2 固体废物污染防治对策中的“三化“是指：（ ） A：经济化、技术化、资源化 B：无害化、资源化、经济化 C：无废化、资源化、技术化 D：资源化、无害化、减量化 3 城市垃圾收运的三个阶段是（ ） A：运贮-清除-转运 B：清除-运贮-转运 C：运贮-转运-清除 D：清除-转运-运贮 4颚式破碎机的工作原理是（ ） A：挤压 B：剪切 C：冲击 D：磨剥 5 “易筛粒”的粒度小于筛孔尺寸的（ ） A：1/2 B：2/3 C：3/4 D：4/5 6 下列固废适合用静电分选的是（ ） A：金属 B：纸类 C：织物 D：玻璃 7 在浮选工艺中，促使料浆中的目的细颗粒联合较大团粒的药剂称为（ ） A：抑制剂 B：絮凝剂 C：活化剂 D：分散剂 8 将有毒化合物固定在固体粒子表面的过程称为（ ） A：固化 B：限定化 C：稳定化 D：包容化 9高放射性废物适合用哪种固化方法（ ） A：水泥固化 B：石灰固化 C：沥青固化 D：玻璃固化 10 厌氧消化最佳的pH范围是（ ） A：6.0-6.5 B：6.5-7.0 C：7.0-7.2 D：7.5-8.5 11 一般要求生活垃圾焚烧温度达（ ） A：700℃以上 B：750℃以上 C：800℃以上 D：850℃以上 12高炉矿渣碱度Mo<1，则该矿渣属于（ ） A：活性矿渣 B：中性矿渣 C：酸性矿渣 D：碱性矿渣 13 属于废塑料物理改性的方法是（ ） A：交联改性 B：多元共混 C：接枝改性 D：氯化改性 14垃圾填埋场防渗衬里场底厚度要求大于（ ） A：1米 B 1.2米 C：1.5米 D：2米 15 固废最终处置采用的基本原理是（ ） A：多重屏障 B：天然净化 C：地球化学循环 D：微生物代谢 二、不定项选择题（每题至少有一个正确答案，全部选对才得分，每题3分，共30分） 1下列哪些是3C原则的内容（ ） A：避免生产（Clean） B：综合利用（Cycle）C：妥善处置（Control） D：再消费（Consume） 2垃圾的二类贮存指的是（ ）分开贮存 A：可燃垃圾 B：生活垃圾 C：不可燃垃圾 D：工业垃圾 3 垃圾填埋场终场防渗系统的密封层由上至下分别是（ ） A：保护层 B：排水层 C：防渗层 D：调整层 4城市生活垃圾焚烧烟气中的污染物包括（ ） A：SO2 B：NOx C：二恶英 D：HCl 5鉴别固化体产品性能的指标有（ ） A：浸出速率 B：增容比 C：抗压强度 D：热稳定性 6一般认为的浸矿细菌有（ ） A：芽孢杆菌 B：硫杆菌 C：假单胞菌 D：葡萄球菌 7兼具分级分选处理的破碎方法有（ ） A：干式破碎 B：湿式破碎 C：低温破碎 D：超声破碎 8 下列哪些重金属离子适合用氧化还原法处理（ ） A：Cr6+ B：Pb2+ C：Hg2+ D：Ni2+ 9在浮选工艺中，调药的一般顺序为（ ） A：捕收剂 B：调整剂 C：活化剂 D：起泡剂 10机械炉排焚烧炉应用的燃烧原理有（ ） A：层状燃烧 B：流化燃烧 C：旋转燃烧 D: 二次燃烧 三、名词解释（每题5分，共15分） 1 固体废物 2 磁流体 3 厌氧消化 四、简答题（每题10分，共30分） 1 从土壤、大气、水等方面简述固废的危害。 2 论述焚烧和热解之间的区别。 3 2011年，云南省陆良某化工厂的两名承运人，将5000余吨铬渣非法倾倒在曲靖市麒麟区农村的路边和山坡上，造成当地农户的77只牲畜死亡。此次污染事件是一起影响人畜饮水安全的严重事件。试根据你所学的知识，结合相关法律、法规和标准提出该废渣的处理与处置方案。 五、计算题（每题15分，共45分） 1 计算一个接纳填埋5万城市居民所排生活垃圾的卫生土地填埋场的面积和容量。已知每人每天产生垃圾2.0 kg/(人.d)，覆土与垃圾之比为1：4，废物填埋密度为600kg/m3，填埋高度7m，填埋场设计运营10 年。 2用一种成分为C31H50NO26的堆肥物料进行好氧堆肥实验，结果表明，每1000 kg物料在完成堆肥后仅剩下200 kg，测定产品成分为C11H14NO4，试求每1000 kg物料的化学计算理论需氧量。 3某住宅区生活垃圾量约为350m3/周，拟用一垃圾车负责清运工作，实行改良操作法的拖曳容器系统清运。已知该车每次集装容积为8m3/次，容器利用系数为0.7，垃圾车采用8h工作制。试求为及时清运该住宅垃圾，每周需工作多少小时？每日最多能清运多少次？经调查已知：平均运输时间为0.52h/次，容器装车时间为0.033h/次；容器放回原处时间0.033h/次，卸车时间0.012h/次，非生产时间占全部工时的25%。