昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 829            考试科目名称 ：固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题2分，共30分） 1锤式破碎机的工作原理是（ ） A：挤压 B：剪切 C：冲击 D：磨剥 2在浮选工艺中，调药的一般顺序为（ ） A：调整剂-捕收剂-起泡剂 B：捕收剂-调整剂-起泡剂 C：活化剂-调整剂-起泡剂 D：起泡剂-活化剂-调整剂 3下列哪种重金属离子适合用氧化还原法处理（ ） A：Cd2+ B：Pb2+ C：Hg2+ D：Ni2+ 4若要获得最佳的堆肥效果，pH应保持在（ ） A：6.0-6.5 B：6.5-7.0 C：7.0-7.5 D：7.5-8.5 5微生物浸出的化学反应说认为，细菌所起的作用是（ ） A：产生优良浸出剂 B：产生酶分解矿物 C：分泌有机酸溶解矿物 D：吃掉Fe和S等营养元素 6垃圾中纸、木材等固废的燃烧属于（ ） A：层状燃烧 B：分解燃烧 C：蒸发燃烧 D：气化燃烧 7煤的干馏制备焦炭和焦油属于（ ） A：热解 B：焚烧 C：炭化 D: 燃料化 8高炉矿渣碱度Mo>1，则该矿渣属于（ ） A：活性矿渣 B：中性矿渣 C：酸性矿渣 D：碱性矿渣 9垃圾填埋场周围（ ）范围内应无居民居住点 A：500m B：1000m C：800m D：300m 10高放射性固废处置库的寿命应不少于（ ） A：3000年 B：5000年 C：8000年 D：10000年 11兼具分级分选处理的破碎方法是（ ） A：干式破碎 B：湿式破碎 C：低温破碎 D：超声破碎 12含水率超过（ ）的固体废物必须脱水减容 A：75% B：80% C：85% D：90% 13对产甲烷菌影响最大的外界因素是（ ） A：pH B：氧气 C：温度 D：C/N 14一般认为浸矿细菌主要是（ ） A：芽孢杆菌 B：硫杆菌 C：假单胞菌 D：葡萄球菌 15下列禁止填埋的废物是（ ） A：焚烧残渣 B：医疗废物 C：核电厂废渣 D：城市污泥

昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题

二、不定项选择题（每题至少有一个正确答案，全部选对才得分，每题3分，共30分） 1用氢氧化物沉淀法处理重金属污染时，影响因素有（ ） A：温度 B：浓度 C：投加量 D：pH 2目前，学界关于厌氧消化的阶段理论有（ ） A：水解阶段和产酸阶段 B：酸性发酵和碱性发酵 C：水解阶段和产甲烷阶段 D：产酸阶段和产甲烷阶段 3下列哪个不是焚烧工艺系统（ ） A：进料系统 B：焚烧炉系统 C：空气系统 D: 收运系统 4城市生活垃圾焚烧烟气中的污染物包括（ ） A：SO2 B：NOx C：二恶英 D：HCl 5按垃圾中转量来分，转运站为可分为（ ） A：小型转运站 B：中型转运站 C：大型转运站 D：中小型转运站 6压实器通常由（ ）组成 A：固定单元 B：容器单元 C：压实力单元 D：收集单元 7固体废物中的水分主要是（ ） A：间隙水 B：毛细水 C：表面水 D：内部水 8焚烧法处理固废产生的污染物有（ ） A：烟气 B：冷却水 C：炉渣 D：粉尘 9农林废弃物热解产生的草煤气的主要成分是（ ） A：CO B：H2 C：CH4 D：CO2 10垃圾填埋气中回收能源的黄金时期是（ ） A：好氧分解阶段 B：酸性发酵阶段 C：产甲烷阶段 D：稳定阶段 三、名词解释（每题5分，共15分） 1 垃圾渗滤液 2 浸出速率 3 重介质 四、简答题（每题10分，共30分） 1 简述固体废弃物的相对性。 2 垃圾焚烧处理中，如何控制二噁英类物质对大气的污染？ 3目前，我国每年产生电子垃圾约250万吨，其中手机1000万部，电脑500万台。据估计，至2020年，我国废旧电脑将增长400%，废旧手机将增长600%。这些电子垃圾若处理不当，将造成重金属、有机污染等严重的环境问题。请你谈谈电子垃圾的危害及资源化。 五、计算题（每题15分，共45分） 1有1000kg猪粪，从中称取10g样品，在105±2℃烘至恒重后的量为1.95g。（1）求其总固体百分含量和总固体量；（2）如将这些猪粪中的10g样品的总固体在550±20℃灼烧至恒重后重量为0.39g, 求猪粪原料总固体中挥发性固体的百分含量。 2某固废含可燃物60%、水分20%、灰分20%，固废的可燃元素组成为C 28%、H 4%、O 23%、N 4%、S 1%。假设：固废的热值为11630 kJ/kg，残渣含碳量5%，空气进入炉膛的温度为65℃，离开炉膛的温度为650℃，残渣比热为0.323 kJ/（kg ℃），水的汽化潜热2420 kJ/kg，辐射损失为总炉膛输入热量的0.5%，C的热值为32564 kJ/kg。试计算这种废物燃烧后可利用的热值。 3一个100000人口的城市，平均每人每天生产垃圾0.9kg，若采用卫生填埋法处置，覆土与垃圾之比为1:5，填埋后垃圾压实密度为700kg/m3，试求：① 填埋总容量（假定填埋场运营30年）② 填埋场总容量一定情况下，要扩大垃圾的填埋量，可采取哪些措施？