昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 839               考试科目名称 ： 水力学（建工学院）

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、是非判断题：（每小题2分，共16分。正确的打√，错误的打×） 1.一个工程大气压等于98kPa，相当于10m水柱的压强。（ ） 2.流线是光滑的曲线，不能是折线，流线之间可以相交。( ) 3.静止液体中，等压面为水平面。（ ） 4.各并联支管的水头损失相同，所以其水力坡度也相同。( ) 5.水泵工作点是水泵特性曲线和管路特性曲线峰值的叠加。( ) 6.大孔口与小孔口都可认为其断面上压强、流速分布均匀，各点作用水头可认为是一常数。( ) 7.无压圆管均匀流，满流时流量和流速最大。( ) 8.渐变流任意两个过水断面的测压管水头为一常数。( ) 二、填空题（每题4分，共20分） 1.单位质量力的量纲是（ ）。 2.温度不变的条件下，容积为4m3的水，当压强增加5个大气压时体积减少了1升，则水的体积弹性模量K为（ ）kPa。 3.若突然扩大前后管段的管径之比d1/d2=0.5，则突然扩大前后管段的断面平均流速之比v1/v2=（ ），相应的雷诺数之比Re1/Re2=（ ）。 4.在实验室中，根据达西定律测定某种土壤的渗透系数，将土壤装在直径D=300mm的圆管中，在80cm的水头差作用下，6小时的渗透量为85L，而测压管的距离为40cm，则该土壤的渗透系数为（ ）m/d。 5.对于堰前水头H，堰高P一定的无侧收缩宽顶堰，当堰宽b增大20%时，其流量将增大（ ）。 三、选择题：（每题3分，共30分） 1.已知流速场ux=x, uy=-y（y≥0），则该流动的流线方程、迹线方程分别为（ ）。 （A）xy＝C和x2＋y2＝C； （B）xy＝C和x2－y2＝C； （C）xy＝C和xy＝C； （D）xy＝C和x/y＝C。 2.严格定义看，从本质上讲，紊流应属于（ ）。 （A）恒定流； （B）非恒定流； （C）均匀流； （D）渐变流。 - 在以下几个因素中，不是影响流动型态（层流或紊流）的因素是（ ）。 - （A）温度； （B）压力； （C）管径； （D）粘滞性。 - 进行水力模型实验，要实现有压管流的动力相似，应选的相似准则是（ ）。 - （A）雷诺准则； （B）弗劳德准则； （C）欧拉准则； （D）其他 5.一般压力输水管道中，压力钢管的长度（ ），关闭时间（ ），则越容易产生直接水击。（ ） （A）越短，越长； （B）越长，越短； （C）越短， 越短 （D）越长， 越长。 6.在层流中，水头损失与断面平均流速的（ ）次方成正比。 （A）1； （B）1.5； （C）1.5~1.75； （D）2。 7.小孔口淹没出流的流量Q，在上下游水位差不变的条件下，与出口淹没深度H2的关系为（ ）。 （A）H2越大则Q越大； （B）H2越大则Q越小； （C）Q与H2成抛物线关系； （D）Q与H2无关。 8.由于真空区段的存在，虹吸管顶部高出（ ）的高度 Zs理论上不能大于最大真空度，即10水柱。 （A）上游水面； （B）下游水面； （C）地面； （D）管子出水口。 - 9.下面的流动中，不可能存在的是（ ）。 - （A）缓坡上的非均匀急流； （B）缓坡上的非均匀缓流； （C）平坡上的均匀缓流； （D）急坡上的非均匀缓流 - 10.两根相同直径的圆管，以同样的速度输送水和空气，不会出现（ ）情况。 - （A）水管内为层流状态，气管内为湍流状态； （B）水管、气管内都为层流状态； （C）水管内为湍流状态，气管内为层流状态； （D）水管、气管内都为湍流状态。 四、简答题（每题6分，共24分） - 1.作自由落体运动的流体所受的单位质量力是多少？为什么？ - 2.两液流相似应满足哪些条件？ - 3.何谓欧拉法？何谓质点法？水力学一般采用哪种方法？ - 4.何谓水力最优断面？实际工程中水力最优断面是否是最好断面？为什么？ 五、作图及计算题（60分） 1.（10分，每图5分）试绘制图示3/4圆柱承压曲面在两种水头情况下所对应的压力体图，并标示曲面所受的铅垂总压力的作用方向。 - 2.（10分））图示水罐中气体绝对压强p1＝1.5×104Pa，高度H＝1m。当时的大气压强相当于745mm水银柱高，已知水银的比重为13.6。试求玻璃管中水银的上升高度h为多少？ 3.（20分）水下某处装置一矩形安全闸门，门宽B为0.6米，门高H为1.0米。距底0.4米处装有闸门横轴，闸门可绕轴旋转。问门前水深h为多少时，闸门即可自行开放？（不计各处的摩擦力） - 4.（20分）如图所示，由水塔经管道供水，已知水塔处的地面标高为100m，用水点C处的地面标高为98m，流量Qc=22L/s，节点B处分出流量qB=15L/s，B点地形标高与C点相同，要求的自由水头均为Hz=6mH2O。各管段直径d1=d2=d4=150mm；各管段长度l1=300m，l2=600m，l3=l4=500m；各管段比阻a3=9.029s2/m6, a1=a2=a4=41.85s2/m6。 - 试求两并联支管内的流量分配及所需的水塔高度。