昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：869           考试科目名称 ：灌溉排水工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后的括号内。本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1、 作物因缺水而产生凋萎，当作物产生永久性凋萎时的土壤含水率称（ ）。 （A）吸湿系数 （B）田间持水率 （C）最大分子持水率 （D）凋萎系数 2、 悬着毛管水达到最大时的土壤含水率称之为（ ）。 （A）最大分子持水率 （B）毛管持水量 （C）田间持水率 （D）饱和含水率 3、一次灌水单位面积上的灌水量是（ ）。 （A）灌水定额 （B）灌溉定额 （C）灌水率 （D）设计流量 4、目前常用的灌水方法有（ ）、喷灌、微灌等。 （A）地面灌溉 （B）沟灌 （C）畦灌 （D）淹灌 5、在进行灌溉时，土壤含水率的下限值通常取（ ）。 （A）毛管断裂含水量 （B）凋萎系数 （C）田间持水量 （D）最大分子持水量 二、多项选择题(在每小题六个备选答案中选出二到六个正确答案，并将正确答案的序号填入题中的括号内，错选、多选、漏选均不得分。本大题共5小题，每小题2分,共10分) 1、土壤中的水势一般主要由（ ）等构成。 (A) 重力势 (B) 基质势 (C) 渗透势 (D) 压力势 (E) 温度势 (F) 叶水势 2、渠道的设计流量是（ ）。 (A) 毛流量 (B) 损失流量 (C) 净流量 (D) 加大流量 (E) 正常工况下的最大流量 (F)最小流量 3、影响作物需水量的主要因素包括（ ）。 (A) 气象条件 (B) 土壤条件 (C) 灌溉措施 (D) 耕作措施 (E) 作物生育阶段 (F) 排水措施 4、灌区渠系建筑物中，下面那些是交叉建筑物（ ）。 (A) 分水闸 (B) 渡槽 (C) 桥梁 (D) 倒虹吸 (E) 涵洞 (F) 跌水 5、目前常用的评估灌水质量的指标有（ ）。 (A)田间灌水有效利用率 (B)田间灌溉水储存率 (C)田间灌水均匀度 (D)渠系水利用系数 (E)需水模数 (F)灌水方法 三、名词解释（本大题共6小题，每小题5分，共30分）。 1、土水势 2、土壤水分特征曲线 3、作物需水量 4、作物水分生产函数 5、灌溉制度 6、灌溉水利用系数 四、填空题(本大题共6小题，每空2分，共30分。) 1、土壤水按其物理形态分为 、 、 三类；按其运动特性可分为 、 、 三类。 2、作物需水量主要是指 、 两类。 3、喷灌的主要技术参数有 、 、 。 4、土壤有效含水率是 。 5、田间持水量（率）是指土壤中 达到最大时的土壤含水量。 6．渠道工作制度有： 、 两种。 五、简答题（本大题共5小题，每题10分，共计50分） 1、农田水分过多的原因及其调节措施 2、旋转式喷头的主要水力参数及影响因素？ 3、什么叫灌水率？如何计算作物的灌水率？灌水率图修正遵循的原则是？ 4、微灌按其出流方式不同将灌水器划分为哪4种类型？微灌灌水器的制造或选择有何要求？ 5、农田主要排水方式以及各自优缺点？ 六、计算题（本大题共1小题，共20分） 1、已知某渠道Q设=3.2m2/s，m=1.5，i=0.0005，n=0.025，V不冲=0.8m/s，V不淤=0.4m/s，试按水力最优断面计算过水断面尺寸。根据m=1.5，查教材表得α0=0.61。