桂林电子科技大学

2017年硕士研究生统一入学考试试题

| 科目代码: | 807 | 科目名称: 微机原理及应用（A2） |  | A卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：答案必须全部写在答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入试卷袋，密封签字。

一、填空题（每空1分，共20分） 1、十进制数-98的原码是 （1） ，补码是 （2） 。（用八位二进制表示） 2、8086微处理器有 （3） 根地址线，可以访问的最大存储器空间为 （4） B。 3、指令MOV AX, [BX+SI]中，源操作数的寻址方式为 （5） ，目标操作数寻址方式为 （6） 。 4、若AL=91H，BL=08H，执行指令MUL BL后，则AH= （7） ，AL= （8） 。 5、有变量定义如下： ORG 0100H VAL DW ‘CD’,0,1 CNT EQU $-VAL 汇编后，偏移地址0100H的字节单元存放的内容为 （9） ，CNT的值为 （10） 。 6、某RAM存储器芯片的地址线为11位，数据线为8位，该存储芯片的容量为 (11) B，若该存储器首地址为10000H，则其末地址为 (12) 。 7、I/O端口的编址方式有两种，其中8086系统采用 （13） 方式访问端口，用于访问外设接口的输入指令助记符为 （14） 。 8、8086微处理器的中断系统可以处理 （15） 个不同类型的中断源，中断类型码N与中断向量地址的对应关系是中断向量地址＝ （16） 。 9、子程序返回指令是 （17） ，中断返回的指令是 （18） 。 10、8253可编程定时/计数器有6种工作方式，其中可以完成对计数脉冲分频功能工作方式是 （19） 和（20） 。 二、单项选择题（每题2分，共30分） 1、在一个8位二进制的机器数中，补码表示整数的范围是( )。 A．-127～+127; B．-128～+128; C．-127～+128; D．-128～+127. 2、运算器由多个部件组成，其核心部分是( )。 A．数据总线; B．算术逻辑单元; C．累加器; D．多路开关. 3、8086微处理器有多个寄存器可用于间接寻址，以下寄存器不能用作间接寻址的是( )。 A．BX; B．DX; C．BP; - SI. 4、变量BUFFER DW 20 DUP(1122H, 4 DUP(2, 3344H), 317)占用的总字节数为( )。 A．300; B．320; C．380; D．400. 5、下列四条指令中，不能完成将AX寄存器清零的为( )。 A．CMP AX, AX; B．SUB AX, AX; C．MOV AX, 0; D． XOR AX, AX. 6、下列指令中，正确的是( )。 A．MOV CS, AX; B．MUL AL, 5; C．MOV AL, 256; D． XLAT. 7、设AL＝26H，则执行下面两条指令后，AL为( )。 ADD AL, 75H DAA A．9BH; B．155; C．01H; D． 101H. 8、8086 CPU中用于中断的一对联络线为( )。 A．NMI，INTA; B．HOLD，HLDA; C．INTR，INTA; D．NMI，HLDA. 9、对于宏指令和子程序，下列说法中正确的是( )。 A．都能有效缩小目标代码长度; B．都需要保护断点和现场. C．每次调用都只能完成相同功能; D．都可以简化主程序结构. 10、已知某中断向量的中断向量表地址为00020H，存放的4个字节数据分别为12H，34H，56H，78H，则该中断源的类型码和中断服务程序入口地址分别为( )。 A．5，1234H：5678H; B．8，7856H：3412H. C．8，3412H：7856H; D．5，7856H：3412H. 11、在以下类型的存储器中，存储的信息在掉电后会丢失的是( )。 A．FLASH; B．PROM; C．EPROM; D．SRAM. 12、在数据传送方式中，DMA方式与程序中断方式相比，其主要优势是( )。 A．可实现批量数据传送; B．不占用CPU时间，CPU可执行其他程序. C．CPU不必查询I/O端口状态; D．传送程序简单. 13、并行接口芯片8255A的A口工作在方式2，B口工作于方式1时，C口的作用( )。 A．两个4位I/O端口; B．一个8位I/O端口; C．部分作为联络线; D．全部作为联络线. 14、已知异步串行通信数据帧格式为：起始位1位，数据位7位，奇偶校验位1位和停止位1位，当传输速率为2800波特时，每秒可传送的字符数为( )。 A．280; B．350; C．400; D．2800. 15、某10位D/A转换器输出满量程电压为2.5V，其分辨率约为( )。 A．2.5mV; B．5mV; C．10mV; D．20mV. 三、简答题（每题10分，共40分） 1、若已知 DS=1300H，某数据段定义为： DATA SEGMENT ORG 0200H AA DW 0300H, 1200H, 34H, 6 BB EQU $-AA CC DB 7, 8, 34H, 89H DATA ENDS 下列指令单独执行后，相应寄存器及存储单元的内容为多少？ MOV AX, AA ;AX= MOV DX, AA+3 ;DX= MOV CX, BB ;CX= LEA BX, CC ;BX= SAR CC+2, 1 ;(1320AH)= 2、执行下列指令后，CX，SI及相关存储单元内容为多少？ DATA SEGMENT ORG 0100H BUF1 DB 69H, 95H,75H BUF2 DB 79H, 87H,72H DATA ENDS … MOV CX, 3 LEA SI, BUF1 LEA DI, BUF2 CLC LP: MOV AL, [DI] ADC [SI], AL INC SI INC DI LOOP LP CX＝ ，SI＝ ，(0100H)＝ ，(0101H)＝ ，(0102H)＝ 。 3、已知某中断源的中断类型码为54H，中断服务程序的名称为INTS，利用直接置入法编写程序段为该中断设置中断向量。 4、已知8086微机存储器系统的RAM部分是由4片8K×8的SRAM的存储芯片构成，连接图如下图所示，试求： （1）此存储器系统的存储容量为多少？访问该存储器需要多少位地址？片内寻址和片间寻址分别为多少位？ （2）各片RAM存储器的基本地址是多少？ 四、编程题（每题10分，共30分） 1、编写程序段将100字节数据缓冲区BUF1中的负数存于BUF2字节缓冲区，并将负数的个数存于COUNT单元。 2、编写程序段将BUF为首地址，以’$’字符结尾的字符串中的大写字母变为小写字母，其他字符不变，存于原单元。 3、已知BCD字节单元存储0～9的非压缩BCD码00H～09H，编写完整汇编语言源程序将其转换为ASCII码存放于ASCII字节单元。 五、应用题（30分） 1、（10分）已知可编程定时/计数器8253端口地址为40H～43H，定时/计数器0的时钟为1MHz，计数器0和计数器1连接图如右图所示，要求实现1s的定时中断。 （1）确定计数器0和计数器1的方式控制字； （2）确定计数器0和计数器1的计数初值（包括计算过程）； （3）编写8253的初始化程序段。 2、（20分）ADC0809通过8255A与8086系统总线连接图如下图所示，图中START为启动信号（正脉冲有效），EOC为转换结束信号（低电平表示正在转换），OE为输出允许信号（高电平有效），利用查询方式连续采集IN0模拟通道100个数据，将采集结果存储在以ADBUF为首地址的字节缓冲区。 （1）确定8255A各端口地址和8255A方式控制字； （2）编写程序段实现上述功能。 附8255A方式控制字和C口位操作控制字格式如下： 8253A 方式控制字如下：