桂林电子科技大学

2017年硕士研究生统一入学考试试题

| 科目代码: | 912 | 科目名称:土木工程材料 |  | A卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：答案必须全部写在答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入试卷袋，密封签字。

- 填空题（30分，每空1分） 1、沥青的三大指标是指（1）、（2）和延度指标。 2、乳化沥青的组成有（3） 、(4) 、乳化剂和(5) 。 3、在评定沥青与粗集料粘附性的试验中根据沥青混合料的最大粒径决定，对于大于13.2mm的粗集料采用(6) ，小于13.2mm采用(7)。 4、硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分为，(8)、(9)，铝酸三钙和 (10) ，它们的简式为：C3S、C2S、(11) 和 C4AF 。 5、(12) 指标可以用来表征石料的强度。 6、影响新拌混凝土和易性的因素有：1）单位用水量2）水灰比3）(13) 4）(14) 5）(15) 6） (16) . 7、评价沥青混合料高温稳定性的实验方法有(17) 、(18) ；评价沥青混合料水稳定性的实验有(19)和冻融劈裂实验。 8、沥青混合料体积指标有VV、VFA、VMA等，其中VV是指(20)，VFA是指(21)，VMA是指(22)。 9、测试沥青混合料马歇尔试件密度的方法有水中重法、(23)、(24)和体积法。 10、在确定沥青混合料最佳沥青含量时，通常需要绘制若干指标随沥青用量变化的曲线，这些指标包括马歇尔试件的毛体积密度、(25)、(26)、沥青饱和度和(27)，然后通过这些指标满足规范要求的公共区间的中值确定OAC2。 11、坍落度用以评价新拌水泥混凝土的(28)性，可用沸煮法评价水泥体积(29)性；用7天抗压强度和抗折强度指标确定水泥(30)等级，在评价水泥混凝土强度等级时用28天抗压强度； - 二、不定项选择题（40分，每小题2分；错选、漏选、多选均不得分） 1、下列指标中属于道路粘稠石油沥青的“三大指标”指的是 （） A 针入度 B 闪点 C 延度 D 粘度 2、表征石油沥青安全性的指标有 （） A 闪点 B 脆点 C 燃点 D 软化点 3、水泥混凝土优点有哪些 （） A 高的强度及稳定性，B可塑性良好，C料源广泛 D自重大 4、混凝土拌合物施工和易性包括： （） A 流动性 B 粘聚性 C 保水性 D 捣实性 5、沥青混合料结构组成包含下列哪几种 （） A骨架密实结构 B骨架空隙结构 C悬浮密实结构 D 悬浮空隙结构 6、石灰岩属于何种石料 （） A 酸性 B 碱性 C 中性 D 以上都不对 7、下列试验方法可用于评价沥青短期老化性能的是： （） A 蒸发损失试验 B 薄膜烘箱加热试验（TFOT） C 旋转薄膜加热试验（RTFOT） D 压力老化（PVA） 8、玄武岩属于何种石料 （） A 酸性 B 碱性 C 中性 D 以上都不对 9、改善酸性石料与沥青粘附性的措施有 （） A、加抗剥落剂 B、加2%生石灰粉 C、加2%水泥 D、加乳化剂 10、乳化沥青的优点 （） A 可冷态施工，节约能源，减少环境污染； B 常温下具有较好的流动性，能保证洒布的均匀性，可提高路面修筑质量； C 采用乳化沥青，扩展了沥青路面的类型，如稀浆封层； D乳化沥青与表面具有良好的工作性和粘结性，可节约沥青并保证施工质量； 11、下列关于高强混凝土描述正确的是 （） A 28d抗压强度大于60MPa B 28d抗压强度大于40MPa C 高强混凝土一定是高性能混凝土 D 高性能混凝土一定是高强混凝土 12、新拌水泥混凝土的的坍落度可以用下列哪些实验检测 （） A 马歇尔实验 B坍落度实验 C 针入度 D 车辙实验 13、下列材料属于水泥中的有害成分的是： （） A f-CaO B SO3 C Na2O+K2O D MgO 14、粉煤灰硅酸盐水泥的代号是 （） A P.O B P.S C P.P D P.F 15、下列哪种实验方法可以用来测量水泥的体积安定性 （） A 试杆法 B 试锥法 C 沸煮法 D 雷氏夹法 16、沥青混合料高温稳定性评价试验方法为 （） A 马歇尔试验 B 车辙实验 C 软化点试验 D 冻融劈裂实验 17、下列属于沥青混合料低温性实验的是 （） A 劈裂实验 B 小梁实验 C 延度实验 D 针入度实验 18、水泥石中的水的形式有： （） A 自由水 B 吸附水 C 结晶水 D 孔隙水 19、水泥石的腐蚀类型： （） A 淡水溶蚀 B硫酸盐侵蚀 C 酸类侵蚀 D 碱类侵蚀 20、使用排液法测量水泥的密度时，可以用下列哪些液体作为测量液体。 （） A 煤油 B 自来水 C 蒸馏水 D 70%酒精 - 三、判断题（10分，每小题1分） 1、沥青混合料试件的VMA一定比VV小。（） 2、粘度为80s比粘度为70s的沥青粘结力差。（） 3、饱水率指常温、常压条件下石料最大吸水质量是干燥试样质量的百分率。（） 4、抗冻性是指石料在饱水状态下，能够经受反复冻结和融化而不破坏，并不严重降低强度的能力。（） 5、我国沥青是按照软化点分级的。（） 6、岩石的饱和吸水率是指岩石在常温及抽真空的状态下，最大吸水体积占干燥试样的体积百分率。 （） 7、沥青老化后，其针入度、延度减小，而软化点降低。（） 8、石膏是一种水硬性胶凝材料。（） 9、OGFC混合料是用于排水路面，具有雨天防炫光的作用。（） 10、水泥的强度随着龄期增长而加强。（） 四、问答题（30分） 1、影响水泥混凝土强度的因素有哪些？（6分） 2、沥青路面的优点(8分) 3、影响新拌水泥混凝土和易性的主要因素：（8分） 4、按矿料级配组成特点，将沥青混合料分为哪三种矿料结构，并举例说明？（8分） 五、分析论述题（40分） 1、请详细分析沥青混合料高温性能的影响因素及改善措施。（20分） 2、请详述水泥路面主要病害成因及养护措施？（20分）