| 试卷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码: | 802 | 科目名称:微机原理及应用 |  |  |

注意：答案必须全部写在考点提供的答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入原试卷袋，用我校提供的密封条密封并签名。

一、填空题（本题15小题，每小题3分，共45分） - 若X=-31，机器字长为8，则[X]反码 =______ 。 - 若用4个字节存放非压缩型BCD码，其可表示的十进制数据范围为______ 。 - 8086CPU由 部件和执行部件两个独立的功能部件组成。 - 8086CPU对I/O端口的寻址方式有直接寻址和 寻址两种。 - DMA方式是在 和外部设备之间直接进行数据传送的一种传输方式。 - 堆栈段的访问操作中，段内偏移量存放在 寄存器。 - 指令MOV AX, 00ABH中，源操作数字段的寻址方式是 。 - 指令SUB AX,0FFFFH 执行后，AX中的十六位进制内容是 。 - 已知BX=6D16H，有指令如下 MOV CL, 7 SHR BX, CL 这两个指令运行后，BX的值是 。 - 存储器的 扩展方式中，一次读/写操作要求同时访问两片或多片芯片的相同地址单元。 - 8255A的工作方式 主要是为中断应答式数据传送而设计的。 - 8086的中断向量表共占 个内存单元。 - 8253内部包含了3个 位的减法计数器。 - 微机硬件系统基本结构由CPU、存储器、接口电路、外部设备及 组成。 - 8086CPU中完成逻辑地址转换成物理地址的功能部件称为 部件。 二、单项选择题（本题10小题，每小题3分，共30分） - 8086处理器最小工作方式和最大工作方式的主要差别是（ ）。 A、内存容量的不同 B、I/O端口数不同 C、数据总线位数不同 D、单处理器和多处理器的不同 - 若要使寄存器AL 中的低4 位不变，高4 位清零，应使用的指令是（ ）。 A、AND AL，0FH B、AND AL，0F0H C、OR AL，0FH D、OR AL，0F0H - 8086中断向量地址=（ ）×中断类型码。 A、 2 B、 4 C、 8 D、 16 - 下列8086指令中不影响堆栈变化的指令是（ ）。 A、PUSH B、JMP C、CALL D、IRET - 中断普通全嵌套方式是指（ ）。 A、固定优先级 B、 优先级自动循环变化 C、初始优先权通过命令指定，其他同B D、 以上皆不对 - 下列8086CPU标志寄存器FR的标志位中，不属于状态标志位的是（ ）。 A、 OF B、 IF C、 AF D、 PF - 源程序结束伪指令操作助记符是（ ）。 A、 ENDS B、 ENDM C、 ENDP D、 END - 8086CPU寻址I/O端口最多使用（ ）条地址线。 A、8 B、10 C、16 D、12 - 下列关于8086系统中时钟周期、总线周期和指令周期的长短排序正确的是（ ）。 A、 总线周期>指令周期>时钟周期 B、指令周期>总线周期>时钟周期 C、 总线周期>时钟周期>指令周期 D、指令周期>时钟周期>总线周期 - 在Intel 8253应用中，如果希望由一个硬件边沿信号产生一个可编程宽度的负脉冲，可设置8253的方式为（ ）。 A、方式0 B、方式1 C、方式4 D、方式5 三、简答与分析题（本题4小题，共30分） - （7分）将十六进制数62A0H与9D60H相加，给出和数及标志位AF，SF，ZF，CF，OF和PF的状态。 - （7分）简述8086 CPU指令系统中的POP AX 指令的操作过程，并说明堆栈数据的特点？ - （8分）某8位微机系统中的存储器子系统如下图所示，请分别写出EPROM1~EPROM4存储芯片的地址范围。 - （8分）现有程序段如下： MOV AX, 1234H XOR BX, BX DON: CMP AX, 0 JZ NEXT SHL AX, 1 JNC DON INC BL JMP DON NEXT : HLT 请问：该程序完成的功能是什么？程序执行完后，BL寄存器中存放的内容是什么？ 四、编程与综合应用题（本题3小题，每小题15分，共45分） - 设数据段有三个无符号数20H、80H和C0H，分别存放在以DAT为首地址的连续3个字节单元中，要求找出三个数中数值大小居中的一个，并将其存入BUF字节单元中。试完成下列程序。 DATA SEGMENT DAT DB 20H，80H，0C0H BUF DB ? DATA ENDS … … MOV AL， DAT MOV BL，DAT+1 MOV CL， DAT+2 CMP AL，BL JB ① XCHG AL，BL LP1：CMP AL，CL JAE ② XCHG AL，CL CMP AL，BL SAV ③ AL，BL ④ SAV：MOV ，AL ⑤ MOV AH，4CH INT 21H - 设有三个字节变量X、Y、Z，试找出X、Y有符号数中较大者送入Z中，编写程序。 - ADC0809和系统总线连接如下图所示。请编写完整程序实现，用中断方式巡回取样8路模拟输入，将转换结果放在BUFFER开始的内存单元，采集100组数据后停止。地址译码器输出220H-227H可控制启动信号START及选通IN0—IN7，IRQ0的中断类型号为08H。