| 试卷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码:807 |  | 科目名称:单片机原理及接口技术(A) |  |  |

注意：答案必须全部写在考点提供的答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入原试卷袋，用我校提供的密封条密封并签名。

一、填空题（每空1分，共20分） 1. 二进制数10000101B为压缩型BCD码时表示的十进制数是 ，该二进制数为补码时表示的十进制数是 。 2. MCS-51单片机提供8位数据线的IO口为 ，提供读写控制的IO口为 。 3.MCS-51系列单片机执行复位后，PC的内容为 ，SP的内容为 。 4.MCS-51单片机的程序状态字寄存器PSW中RS1和RS0用于选择工作寄存器组，当被选中的寄存器组为第3 组时，RS1RS0= ，此时R0～R7寄存器对应的内部RAM地址范围为： 。 5. MCS-51单片机内部有4个8位并行口，其中P0口作为普通输出IO时，必须外接 才能输出高电平，P0~P3口处于读引脚模式时，必须 ，才能准确读入引脚状态。 6. MCS-51单片机扩展外部数据存储器，使用了15根地址线，最多可扩展存储器 B，而扩展16KB存储器至少需要 根地址线。 7.MCS-51单片机中断系统共有 个中断源，其中中断入口地址为0023H对应的中断源为 。 8. 8051单片机有 个16位加1计数器，有4种工作方式，其中能工作于方式3的定时/计数器是_______。 9.MCS-51单片机的异步串行接口有4种工作方式，其中方式 是同步移位寄存器方式，此时 引脚为数据端。 10. 8位D/A转换器DAC0832的参考电压VREF引脚接-5.12V，采用单极性输出，其输出电压分辨率为 V，若输入数字量为80H，则输出的模拟电压为 V。 二、单项选择题（每空2分，共30分） 1、设（A）=0AFH，（20H）=81H，（CY）=0,指令ADDC A,20H执行后，（A）=（ ）。 A．81H; B．30H; C．0AFH; D．20H. 2、指令MOVX A, @DPTR和ADD A, ACC的源操作数的寻址方式分别为（ ）。 A．寄存器间接寻址，寄存器寻址; B．寄存器间接寻址，直接寻址. - 寄存器寻址，直接寻址; D．寄存器寻址，位寻址. 3、以下指令中，不能将寄存器A清零的是（ ）。 A．MOV A, #0; B．ANL A, #0; C．CLR A; D．XRL A, #0. 4、MCS-51单片机具有4个8位I/O口，其中是真正的双向口的I/O口是（ ） A．P0; B．P1; C．P2; D．P3. 5、以下指令中属于读-改-写指令的是（ ）。 A．JB P3.0, NEXT; B．ANL P1, #0FH; C．MOVX @DPTR,A; D．M. V P1,#0FFH6、下列关于MCS-51单片机IO口的描述中，正确的是（ ）。 A．只有P0口具有三态功能; - P0~P3口都为准双向口. C．P0~P3口都具有第二功能; D．P0~P3口都可以作为数据总线. 7、以下MCS-51单片机的中断标志中，只能通过软件清除的是（ ）。 A．TF1; B．TI; C．IE1; D．IE0. 8、MCS-51单片机外部中断1的中断标志位和中断允许位分别是（ ）。 A．TF1，EX1; B．IE1，ET1; C．IE1，EX1; D．TF1，ET1. 9、若用8K×8的EPROM 芯片组成16KB的存储器系统，要求起始地址为0000H，则需要的芯片数量和存储器系统的终止地址分别为（ ）。 A．2，4000H; B．4，4000H; C．2，3FFFH; D．4，3FFFH. 10、设8051单片机时钟频率是12MHz，定时器T0的计数初值是9CH，最合适的工作方式和产生的定时时间是（ ）。 A．方式0，100us; B．方式0，156us; C．方式1，100us; D．方式2，100us. 11、已知MCS-51单片机晶振为12MHz，利用定时器T0实现定时，最长的定时时间和计数初值分别为（ ）。 A．60000μs,0; B．65536μs,0; C．9999μs,9999H; D．65535μs,0FFFFH. 12、MCS-51单片机串行口发送数据的顺序是（ ）。 （1）发送完一帧数据后，硬件自动将SCON的TI置1 （2）用软件将TI清零 （3）设置SCON寄存器，其中REN为0 （4）待发送的数据写入SBUF A．（1）（2）（4）（3）; B．（3）（1）（2）（4）; C．（3）（4）（1）（2）; D．（4）（3）（1）（2）. 13、已知异步串行通信波特率4800波特，字符格式为1位起始位，8位数据位和1位停止位，则10分钟传送的字符数为（ ）。 A．28800; B．36000; C．288000; D． 360000. 14、执行以下指令后，DAC0832输出的波形是（ ）。 MOV DPTR, #7FFFH MOV A, #0 LP:MOVX @DPTR, A ADD A, #2 CJNE A, #0, LP A．方波; B．锯齿波; C．三角波; D． 正弦波. 15、某12位A/D转换器的参考电压为4.096V，当输入模拟电压为1.63V时，对应的数字量及最小分辨电压分别为( )。 A．65EH，0.001V; B．163H，0.01V; C．0A3H，0.01V; D．163H，0.001V. 三、简答题（每题8分，共40分） 1、判断以下指令是否正确，正确打“√”，错误，请改正。 MOV @R2, A （1） MOVX @A+DPTR，A （2） SUB A, @R0 （3） DIV A, #9 （4） ORL R0, #80H （5） MOV C, 20H.0 （6） ANL R1, #0FH （7） RLC A, #2 （8） 2、下列程序段中每一条指令执行完后，A 中的十六进制内容是什么？ MOV A,#0 A4H （A）= （9） INC A （A）= （10） CLR C SUBB A, #3H （A）= （11） CPL A （A）= （12） RR A （A）= （13） SWAP A （A）= （14） ANL A,#0FH （A）= （15） ORL A,#30H （A）= （16） 3、阅读下列程序，已知20H~21H单元存储的内容为80H,72H，24H~25H单元存储的内容为79H,65H，说明程序功能并指出程序执行后相关寄存器及存储单元的内容。 MOV R7, #2 MOV R0,#20H MOV R1, #24H CLR C LP: MOV A, @R0 ADDC A, @R1 MOV @R0,A INC R0 INC R1 DJNZ R7, LP 程序功能： （17） 。 R0＝ （18） ，（20H）＝ （19） ，（21H）＝ （20） ，（R7）＝ （21） ，（CY）＝（22） 。 4、某单片机存储器的系统连接图如图1所示，设未用的地址线为逻辑“1”，试回答： 1# RAM的容量为 （23） ，地址范围为 （24） ； 2# RAM的容量为 （25） ，地址范围为 （26） 。 图1 存储器系统连接图 #### 5、为什么定时器T1用作串行口波特率发生器时常采用工作方式2？若已知T1用作波特率发生器，工作于方式2，串口工作于方式1，系统时钟频率为11.0592MHz，求最高波特率是多少？ 四、编程题（每题10分，共30分） 1、以内部RAM 10H为首地址的单元，存放有20个字节无符号数X，试编写汇编语言源程序，将X≥60的数存放于外部存储器1000H为首地址的单元。 2、已知内部RAM 30H单元开始存放有一个50字节数据块，编写汇编语言源程序统计字符“A”的个数，存于20H单元。 3、已知8051单片机系统的晶振频率为12MHz，利用定时器T0产生1ms的定时中断，当定时间到时，将内部RAM 30H单元的内容输出到P1口，编写汇编语言主程序和中断服务程序。 五、应用题（30分） A/D转换器ADC0809与8051单片机的接口电路如图2所示，图中START为启动信号（正脉冲有效），EOC为转换结束信号（高电平有效），OE为输出允许信号（高电平有效）。 （1）简述ADC0809的工作过程； （2）根据电路连接图确定IN0～IN7模拟通道的通道地址； （3）编写汇编语言程序段实现数据采集功能，要求采用查询方式采集IN0~IN3模拟通道，每个通道连续采集5次，将采集到的数据保存于内部RAM 30H开始的单元。 图2 8051单片机与ADC0809的连接图