| 试卷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码: | 916 | 科目名称: | 计算机网络技术 |  |

注意：答案必须全部写在考点提供的答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入原试卷袋，用我校提供的密封条密封并签名。

一、选择题（每题5分，共12小题，共60分） 1、下列哪种交换方法实时性最好？（ ） A、分组交换 B、报文交换 C、电路交换 D、各种方法都一样 2、电话系统的T1信道是哪种复用技术的典型应用？（ ） A、频分多路复用（FDM） B、时分多路复用（TDM） C、波分多路复用（WDM） D、码分多址CDMA 3、802.3中有效帧的最大长度是（ ）。 A、512B B、1500B C、64B D、1518B 4、决定使用哪条路径通过子网，应属于下列OSI的哪一层处理？（ ） A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、运输层 5、OSI在哪一层进行数据压缩（ ）。 A、网络层 B、数据链路层 C、物理层 D、表示层 6、设某一主机的正确的配置后其子网掩码是255.255.192.0，则该主机的IP地址必定是（ ）。 A、A类地址 B、B类地址 C、C类地址 D、不能确定 7、采用曼彻斯特编码的数字通道，其数据传输速率为波特率的（ ）。 A、2倍 B、4倍 C、0.5倍 D、1倍 8、下列哪个协议是网络层协议？（ ） A、ICMP B、Telnet C、FTP D、SPX 9、TCP协议的固定头部长度是（ ）。 A、32B B、20B C、64B D、1500B 10、在10Base2中, 其中“2”的含义是（ ）。 A、200米 B、2个网段 C、185米 D、2个转发器 11、在以太网中，MAC源地址域内容是（ ）。 A、发送站的物理地址 B、源SAP地址 C、IP地址 D、源端口地址 12、HDLC中的哪种帧可用于传送有效信息或数据？（ ） A、信息(I帧) B、监控帧(S帧) C、无编号帧(U帧) D、都不是 二、综合应用题（共6小题，共90分） 13、若连续ARQ协议的发送窗口限制（尺寸）为4，在发送3号帧并接收到2号帧的确认帧后，发送方还可以连续发几帧？请给出可发帧的序号？（本小题10分） 14、在数据传输过程中，若接收方收到发送方送来的信息为10110011010，生成多项式为G（x）＝x4＋x3＋1，接收方收到的数据是否是正确的？（本小题20分） 15、若10Mbps的CSMA/CD 局域网的节点最大距离为2km，信号在媒体中的传播速度为5us/km，求该网的最短帧长（bit）。（本小题10分） 16、若信道的信噪比为30dB，带宽为4kHz，则信道的极限信息传输速率为多少？（本小题10分） 17、若将一个C类IP地址划分为6个子网，每个子网30台计算机，若全0和全1的子网号保留不用，那么，该网络的子网掩码应设置为多少？每个子网的主机地址范围为多少？（本小题20分） 18、100个站分布在4km长的总线上。协议采用CSMA/CD。总线速率为5Mb/s，帧平均长度为1000bit。试估算每个站每秒钟发送的平均帧数的最大值。传播时延为5us/km。（本小题20分）