昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：446                  考试科目名称 ：城市规划设计

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

(一).题目：某城市滨水综合功能地块规划设计。(150分) 南方某城市在市区边缘一滨水用地进行综合开发，规划拟建设以办公、居住和休闲功能为主的综合片区。基地以东滨临环境优美小型湖面，并有南北走向30M红线的规划道路将基地划分为两个地块；基地南、北两侧分别与20M和30M红线城市道路相邻，西侧隔15M支路为城市居民区，南侧隔30M路临街为两家酒店。规划用地条件及范围见地形图，30M道路以东紧邻湖面的地块面积为1.9ha ，以西地块面积为3.85ha；基地用地面积合计为5.75ha。 (二).规划设计要求： 1. 建设要求: 1). 规划拟建高层(20—22层)商务写字楼两至三幢，要求每幢标准层面积800---950㎡﹔ 2).拟建350--380套住宅，建筑面积38000㎡--40000㎡，住宅楼按11—16层考虑﹔ 3).建筑面积3000㎡为片区服务的小型文化馆(高2层)一个﹔ 4). 拟建为城市配套的多层立体车库一座(地上4-5层、地下一层，停车位300个)； 5).建筑面积15000㎡的配套商业、休闲建筑用房(限高3层)﹔ 6).占地12000㎡的市民绿化休闲广场一个(绿地率≥60%)﹔ 7）按规划要求地块需单独配建350个停车位的地下停车库，另设50个停车位的地面停车场﹔ 8). 其它必要的相关配套设施自行考虑。 2.设计要求: 1) 认真考虑基地环境因素，合理布局建筑与空间，合理组织各类交通流线，塑造一个人性化、环境优美并具有特色的商务、居住与休闲片区。 2) 规划以总平面设计为主，地下停车库只须标明位置、范围与出入口；3) 规划技术经济指标应基本齐全，要求两个地块分别计算。 3．其它要求: 1)住宅日照间距按1:1控制， 2)建筑退让道路红线不小于10米; 3)建筑密度: ≤30%，4) 其它按现行相关规范设计。 (三).设计成果与图纸要求： ● 1. 总平面图： 1：1000 (含规划技术经济指标) ● 2 . 规划功能分析图与交通分析图；（比例不限） ● 3 . 30M与20M红线城市道路横断面规划图各一个；（ 1：300） ● 4.主要空间节点建筑群鸟瞰图或轴侧图一个; (注: 成果表现均用2号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，不要求上彩。)