重庆理工大学2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：电子信息与自动化学院

学科、专业名称：仪器科学与技术

考试科目（代码）：电子技术(含模拟电路、数字电路)(804)(A卷)

（试题共5页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

模拟电路部分（75分）

一、填空题：请将正确答案填在横线上（本题每空2分，共20分）

1．场效应管的三个工作区分别是         、           和           。

2．在差动放大电路中，所谓差模信号是指两个输入信号电压的大小        ，极性        。

3．在单管共射放大电路中，如果静态工作点设置过高，则容易

出现            失真，而过低则容易出现            失真。

4．在放大电路中，欲减低输出电阻应引入           负反馈。

5．理想运放工作在非线性区时的特点是           ，            。

二、（本题15分）电路如图1所示，晶体管的＝80，rbb'=200Ω。

计算当RL＝2kΩ时的

图1

1.静态工作点；（5分）

2.画出微变等效电路（5分）

3. 计算  Au，Ri 和Ro（5分）

三、已知某放大电路放大倍数的函数表达式为：Au=−10jf(1+jf10)(1+jf105)

试画出Au的波特图（包括幅频特性和相频特性）。（本题10分）

四、在如图2所示RC桥式正弦波振荡电路中，已知R=1kΩ，C=0.1μF，Rf=56kΩ，R1为热敏电阻。试回答下列问题：（本题15分）

1．标出集成运放的同相输入端“+”和反相输入端“－”；（5分）

2．R1的最大值为多少？温度升高时其阻值应如何变化? （5分）

3．输出电压的频率约为多少？（5分）

图2

五、直流稳压电源如图3所示。（本题15分）

（1）说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压     电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。（5分）

（2）标出集成运放的同相输入端和反相输入端。（5分）

图3

（3）写出输出电压的表达式。（5分）

数字电路部分（75分）

六、填空题（本题每空2分，共14分）

1、将十进制数（3.5）10转换成二进制数是（       ）

2、函数的结果是 （    ）

3、按逻辑功能的不同特点，数字电路可分为（                ）和（                ）两大类。

4. 4位DAC中，基准电压=10V，D3D2D1D0=1010时对应的输出电压为（        ）V。

5. 如果用JK触发器来实现T触发器功能，则T，J，K三者关系为（　 　       　）。

6．某计数器最大输入脉冲数为6，组成该计数器所需最少的触发器个数为（　　　）个。

七、用卡诺图化简函数： （本题6分）

八、某电动机只有在继电器S1，S2，S3中任何一个或两个闭合时才能运转，而在其他条件下都不运转。试用门电路设计电动机控制电路，列出真值表，写出逻辑表达式，并画出逻辑电路图。（本题15分）

九、画出图4示电路的状态转换图及输出Q1、Q2波形图（设触发器初始状态均为Q=0）。（本题10分）

1D

C1

D

CLK

Q

1D

C1

Q2

Q1

Q

CLK

D

Q1

Q2

图4

十、（本题15分）

分析如图5由3线-8线译码器74LS138构成的电路，写出输出Si和Ci的逻辑函数表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。

图5

Ci-1

I

Bi

I

Ai

I

1

A

S1

74LS138

B

C

S3

S2

Si

I

Ci

I

| 74LS161功能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 输 |  | 入 |  |  |  |  | 输 | 出 |  |
| RD | ## LD | ET | EP | CP | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 |  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d0 | d1 | d2 | d3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 计 数 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 保 持 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 保 持 |  |  |  |

D0

D3

D2

D1

CO

LD

RD

Q0

Q3

Q2

Q1

EP

CP

ET

74LS161

0

0

图6

十一、试用如图6所示四位同步二进制计数器74LS161构成十进制计数器（0110到1111），可以附加必要的门电路，画出电路连线图。74LS161的功能表如表2，引脚图如图6。（本题15分）