重庆理工大学2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：车辆工程学院           学科、专业名称：车辆工程

考试科目（代码）：汽车理论(802)A       （试题共 4 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、不定项选择题，可能存在1个、2个、3个、4个或5个答案，请选出所有正确答案（每题3分，共30分）

1. 汽车动力性主要评价指标包括（    ）

A.最高车速   B.原地起步加速时间    C.超车加速时间

D.最大爬坡度   E.牵引效率

2. 汽车动力性评价中评价汽车最大爬坡度的工况条件（   ）

A.满载  B.良好路面  C. 半载  D.空载   E.无风或微风

3. 关于汽车传动系功率损失说法正确的（   ）

A.传递转矩越大，传动功率损失越大

B.传递转矩越大,传动效率越高

C.传动系齿轮对数越多，功率损失越大

D.直接挡的传动功率损失最小

E.润滑油粘度越大，功率损失越小

4. 关于影响汽车燃油经济性的因素说法正确的（    ）

A.汽车在接近低速的中等车速时燃油消耗量最低

B.挡位越低，发动机负荷率越低，燃油消耗率越高

C.挡位越高，发动机负荷率越高，燃油消耗率越低

D.挂车使用，增加了发动机负荷率，降低了燃油消耗率

E.缩减汽车总尺寸和减轻质量，有利于提高燃油经济性

第 1 页

5.关于无分动器或副变速器汽车的最小传动比表述正确的（    ）

A. 最高挡是直接挡的汽车，最小传动比是指主减速器传动比

B. 最小传动比过小，发动机负荷较重，加速性差

C. 最小传动比过大，汽车燃油经济性差

D. 近年来设计最小传动比时，呈现减小趋势

E. 最小传动比设计不受驾驶性能影响

6.对汽车制动性具有决定性影响的是（     ）

A.地面制动力  B.制动器制动力   C.附着力   D.附着系数

E.制动距离

7.汽车制动全过程的阶段可分为（    ）

A.驾驶员见到信号后做出行动反应   B.制动器起作用

C.持续制动   D.放松制动器   E.制动器建压

8.汽车稳态转向特性的分类（    ）

A.不足转向   B.中性转向   C.过多转向   D.侧倾转向

E.变形转向

9.汽车平顺性研究中形成对汽车振动系统的输入(     )

A.路面不平度   B.车速   C.悬架弹簧动挠度

D.车轮与路面之间动载荷  E.车身传至人体加速度

10.汽车通过性中失效方式（     ）

A.间隙失效   B.顶起失效   C.触头失效   D.拖尾失效

E.支承失效

二、判断改错题，错误请打“×”，并改正，正确请打“√”（每题2分，共20分）

1.汽车加速上坡时，后轮法向反力增加，前置前驱的汽车附着性能改善（     ）

2.汽车轮胎的自由半径与静力半径相等（     ）

第 2 页

3. 汽车发动机功率利用率高，其燃油经济性好（    ）

4. 汽车只要具有足够制动器制动力，就能获得足够地面制动力（    ）

5. 前、后制动器制动力为固定比值的汽车，只有在同步附着系数的路面上制动时才能使前、后车轮同时抱死（    ）

6. β线位于I曲线上方，汽车制动时总是前轮先抱死（     ）

7. 汽车前轴左、右车轮垂直载荷变动量大，汽车趋于减小不足转向量（     ）

8．当车轮外倾倾斜的方向与地面侧向反作用力一致时，侧偏角绝对值减小（    ）

9. 近代轿车悬架设计时趋于减少侧倾转向量（     ）

10.悬架系统对于动挠度来说是低通滤波器（      ）

三、名词解释（每题4分，共40分）

1.发动机使用外特性曲线

2.动力因数

3.汽车燃油经济性

4.美国EPA的综合燃油经济性

5.碳平衡法

6.汽车制动效能

7.制动跑偏

8.附着系数利用率

9.车辆坐标系

10.车身型振动

四、	分析简答题（共4题，每题10分，共40分）

1. 什么是汽车旋转质量换算系数，试分析它与汽车哪些结构与性能参数有关。

第 3 页

2. 什么是汽车传动系最大传动比，如何确定汽车传动系的最大传动比。

3. 试分析影响汽车制动性的主要因素。

4. 如何在不改变质心位置、轴距、轮距和轮胎类型条件下纠正汽车过大不足转向特性，请列举2种方法并说明理由。

五、计算分析题（共2题，每题10分，共20分）

1. 已知某四轮汽车总质量2000kg，轴距3.18m，质心至前轴距离1.463m,前后轴上均各装2个轮胎，前轮单轮胎侧偏刚度为-31309N/rad, 后轮单轮胎侧偏刚度为-26092N/rad。

（1）试求该车空载时稳定性因数及特征（或临界）车速。（6分）

（2）试求车速为22m/s和95m/s时转向灵敏度。（4分）

2.已知汽车振动响应的标准差与其概率分布之间存在如表1所示的简单关系，

（1）要求车身加速度a超过1g的概率P=0.01，请求车身加速度的标准差σa ；（5分）

（2）该车悬架弹簧动挠度fd的标准差σfd=3cm,设计要求动挠度超过限位行程[fd]的撞击限位概率为P=0.003,求限位行程[fd]。（5分）

表1  正态分布情况下超过标准差σx的±λ倍以外的概率P

| λ | 1 | 2 | 2.58 | 3 | 3.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 31.7% | 4.6% | 1% | 0.3% | 0.1% |
| 1-P | 68.3% | 95.4% | 99% | 99.7% | 99.9% |

第 4 页