重庆理工大学2015年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：机械工程学院、车辆工程学院

学科、专业名称：机械工程、车辆工程

考试科目（代码）：803机械工程二 （A卷）   （试题共 6 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、判断正误（本大题有5小题，每小题2分，共10分。正确的打“√”，错误的打“X”）

- 平衡设计的刚性转子，加工后没有必要再进行动平衡试验。

【    】

- 齿轮正传动指的是配对的两个齿轮均为正变位的齿轮传动。

【    】

- 在平键联接中，平键的两侧面是工作面。         【    】

- 链传动中的节距越大，链传动的运动不均匀性增大。【    】

- 工作时只受弯矩不承受转矩的轴称为传动轴。     【    】

二、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

- 渐开线标准齿轮的根切现象发生在＿＿＿。

(A) 模数较大时           (B) 模数较小时

(C) 齿数较少时          （D）齿数较多时

- 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮要正确啮合，它们的＿＿＿必须相等。

(A) 直径            (B) 模数

(C) 宽度           （D）齿数

- 蜗杆直径系数＿＿＿。

(A) q=d1/m        (B) q=a/d1

(C) q=d1m        （D）q=a/m

- 回转构件经过静平衡后可使机构的＿＿＿代数和为零。

(A) 轴向力                (B) 轴向力偶

(C) 惯性力               （D）惯性力偶

- 在设计铰链四杆机构时,应使最小传动角γmin＿＿＿。

(A) 尽可能大一些      (B) 尽可能小一些

(C) 为0°            （D）45°

- 与齿轮传动相比，链传动的优点是＿＿＿。

(A) 传动效率高         (B) 工作平稳，无噪声

(C) 承载能力大        （D）能传递的中心距大

- 优质碳素钢经调质处理制造的轴,验算刚度时发现不足,正确的改进方法是＿＿＿。

(A) 加大直径          (B) 改用合金钢

(C) 改变热处理方法   （D）降低表面粗糙度值

- 温度升高时,润滑油的粘度＿＿＿。

(A) 随之升高       (B) 保持不变

(C) 随之降低      （D）可能升高也可能降低

- 代号为6309的轴承，内径为＿＿＿mm。

(A) 9            (B) 30

(C) 63          （D）45

- 循环特性r=0的变应力是＿＿＿应力。

(A) 脉动循环变       (B) 对称循环变

(C) 非对称循环变    （D）静

三、填空题（本大题共8小题，15个空格，每一空格 2 分，共30 分）

- 速度瞬心是两刚体上相对     为零的重合点,作相对运动的三个构件的三个瞬心必位于同一     上。

- 当四杆机构的压力角α=90°时,传动角等于     ,该机构处于     位置。

- 机器产生速度波动的类型有     性和     性两种。

- 机械发生自锁时,其机械效率小于等于     。

- 相同尺寸的球轴承与滚子轴承相比,前者承载能力较     ,而极限转速较     。

- 蜗杆传动效率较低,为了提高其效率,在一定的限度内可以采用较     的蜗杆头数。

- 按摩擦状态不同,摩擦可分为      、      、      、 液体摩擦四种。

- 齿轮传动的主要失效形式有     、     、齿面胶合、齿面磨损、齿面塑性变形五种。

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题8分，共40分）

- 凸轮机构的从动件常用运动规律有哪些？没有冲击的运动规律有哪些？

- 重合度物理意义是什么？试问渐开线齿轮的齿数、模数、压力角、齿顶高系数对渐开线齿轮传动重合度的影响各如何？

- 闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则是什么？

- 什么是轴承的基本额定寿命？

- 滚子链的链节数如何选择？为什么？

五、综合题（本大题共5小题，每小题10分，共50分）

- 图5-1所示为一简易冲床的初拟设计方案简图。设计者的思路是：动力由齿轮1输入，使轴A连续回转；而固装在轴A上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构使冲头4上下运动，以达到冲压的目的。试计算其自由度，分析是否能实现设计意图，并提出一种修改方案，绘制简图。

图5-1

- 在图5-2所示的铰链四杆机构中，已知LAB=210mm ，LBC=530mm，LCD=340mm，LAD=450mm，试回答下列问题：

（1）当取杆4为机架时，是否有曲柄存在？此时该机构为什么机构？（5分）

（2）当取杆1 为机架时，此时该机构为什么机构？（2分）

（3）当取杆4 为机架时，什么情况下存在死点？绘图表示。（3分）

图5-2

- 图5-3所示轮系，均为标准直齿圆柱齿轮，已知齿数Z1=30，Z2=50，Z3=25，Z5=125。试问：

- 求i1H=？（8分）

- 设齿轮3模数m=4 mm，问齿轮4直径d4=？（2分）

图5-3

- 一压力容器盖螺栓组连接如图5-4所示，已知容器内径D=300mm，内装具有一定压强的液体，容器内的液体最大压强pmax=1.6MPa，沿凸缘圆周均匀分布16个M16（d1＝13.835mm）的普通螺栓，螺栓材料的许用拉应力[σ]=180MPa，按紧密性要求，残余预紧力F1=1.6F，F为螺栓的轴向工作载荷。试校核该螺栓组强度是否合格。

图5-4

- 一普通V带传动传递功率为P = 6 kW，带速v= 7.5 m/s，安装时测得预紧力F0=480N, V带的截面面积A=140mm2，试求有效拉力Fe、紧边拉应力σ1和松边拉应力σ2。