重庆理工大学  2014  年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：电子信息与自动化学院 学科、专业名称：仪器科学与技术

考试科目（代码）：误差理论与数据处理（808）A卷   （试题共 2  页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、简答题(60分)

1、什么是精度，简述精确度、精密度、准确度的区别？(10分)

2、在实际测量中，如何减小三大类误差对测量结果的影响？(10分)

3、什么是微小误差，简述微小误差的判别方法及应用。(10分)

4、系统误差的合成与随机误差的合成有何区别？(10分)

5、简述不确定度和误差的相同点、区别和联系？(10分)

6、简述误差分配的依据和基本步骤？(10分)

二、计算题（90分）

1、对某量进行了12次测量，测得值如下：（单位mm）

25.64     25.65    25.62    25.40    25.67     25.63     25.66    25.64     25.63    25.66    25.64     25.60

若这些数据参在不变系统误差0.02mm，求被测量的测量结果。要求置信概率为99.73%。(20分)

2、某被测量为80μm;要求测量误差不超过3%,现有1.0级0~300μm 和2.0级0~100μm的测微仪，问选择哪种测微仪更符合要求？(15分)

第1页

3、由下列误差方程，求x,y的最佳估计值及其精度。(20分)

4、对某量进行10次重复测量，测得数据为：20.42,20.43,20.40， 20.43， 20.42， 20.43， 20.39, 20.43， 20.42,20.41。已知测量的已定系统误差为△=-0.6，各误差分量及相应的传递系数如下表，各误差均服从正态分布，且相互独立，试求该量的测量结果。（单位略）（20分）

|  | 极限误差 |  | 误差传递系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 随机误差 | 未定系统误差 |  |
| 1 | 0.5 | - | 1.0 |
| 2 | - | 1.5 | 2.0 |
| 3 | - | 1.0 | 2.3 |
| 4 | - | 0.5 | 1.5 |
| 5 | 0.1 | - | 1．0 |
| 6 | - | 2.2 | 2.2 |
| 7 | 0.3 | - | 1.4 |
| 8 | - | 1.8 | 1.1 |

5、某数字电压表的说明书指出，该表在校准后两年内其2V量程的仪器示值误差不超过±0.15μv,按均匀分布，其相对标准为25%，对1V电压进行9次重复测量，其平均值为0.92857V，单次测量的标准差为0.15V，求合成标准不确定度及其自由度。（15分）

第2页