广东海洋大学2013年攻读硕士学位研究生入学考试

《机械设计》（802）试卷B

（请将答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。本科目满分150分）

一、填空（20分，每空1分）

1、带的工作应力有三种，分别是          、           和            。

2、受预紧力和轴向工作载荷的螺栓，其总拉力为        与         之和。

3、代号为7210的滚动轴承类型名称是           ，其内径尺寸为    mm。

4、用双键时，两个平键应布置在                     ，但在强度校核时应按      个键计算。

5、设计一般使用的齿轮传动时，通常按保证                       强度及保证                     强度两准则进行设计。

6、若带传动的带轮直径过小，将会导致                               ；若带的根数过多，将会导致                            。

7、提高蜗杆传动散热能力的措施通常采取 ①

②                    ③                       。

8、取30个某种型号的滚动轴承进行寿命试验，若所加的载荷恰好等于该轴承的基本额定动载荷，则该批轴承的寿命就是         r（转）；若轴承运转到上述转数时停止试验，此时未失效的轴承数应该还有       个。

9、一般连接螺纹常用            ，最常用的传动螺纹是             。

二、选择题（20分，每小题2分）

1、在滑动轴承的计算中，验算pv≤[pv]目的是限制（    ）。

A、温升    B、磨损    C、点蚀    D、塑性变形

2、大尺寸的蜗轮通常采用组合结构，其目的是（    ）。

A、提高传动效率    B、降低成本    C、提高刚度    D、提高强度

3、选择键的截面尺寸b×h是按（    ）查标准选定。

A、强度    B、转矩    C、转速    D、轴径

4、按转矩T估算轴的直径，求出的结果应当作为承受转矩作用轴段的（    ）。

A、最大直径      B、平均直径      C、最小直径      D、危险直径

5、p表示链条节距，z表示链轮齿数，当转速一定时，若要减少链传动的运动不均匀性和动载荷，应采取的措施是（    ）。

A、增大p和增大z      B、减小p和减小z

C、减小p和增大z      D、增大p和减小z

6、在链传动中，滚子链条节数应尽量取为偶数，这是为了（　　）。

A、减小动载荷　 B、减小磨损　 C、方便首尾连接 　D、符合习惯用法

7、只承受扭矩而不承受弯矩的轴称为（    ）。

A、转轴      B、传动轴      C、心轴      D、曲轴

8、螺纹的公称直径是其（    ）。

A、大径      B、中径      C、小径      D、分度圆直径

9、在带传动中，设v1为主动轮圆周速度，v2为从动轮圆周速度，v为带速，则有如下关系（    ）。

A、v1＝v＝v2   B、v1＞v＞v2   C、v1＜v＜v2   D、v1＞v＜v2

10、在下列材料中，（    ）一般不能用作轴的材料。

A、Q235       B、45       C、40Cr        D、HT200

三、判断题（10分，每小题1分，对的打“√”，错的打“×”）

1、楔键连接通常用于要求轴与轮毂严格对中的场合。

2、在滚动轴承中，滚子轴承的承载能力比球轴承高而极限转速低。

3、在传递的功率、转速等相同的情况下，采用双列链代替单列链，可以降低链传动的运动不均匀性。

4、为了引导润滑油分布到滑动轴承的整个工作面上，一般要在轴承的承载区开设油孔和油沟。

5、蜗杆分度圆直径 d＝mz1 。

6、对受横向变载荷的普通螺栓连接，适当增加预紧力可以提高螺栓的抗疲劳

强度。

7、通常一对齿轮的许用接触应力[σ]H可能不相等，[σ]H值小则接触强度弱。

8、在变应力作用下，零件的主要失效形式将是疲劳断裂；而在静应力作用下，其失效形式将是塑性变形或断裂。

9、蜗杆传动由于在啮合过程中有相当大的滑动，因而更容易产生齿面点蚀和塑性变形。

10、V带传动的弹性滑动量的大小随外载荷的变化而变化。

四、简答题（30分，每小题6分）

1、某一普通V带传动装置工作时有两种输入转速：300 r/min和600 r/min，若传递的功率不变，试问：该带传动应按哪种转速设计？为什么？

2、画出铰制孔用螺栓（即受剪螺栓）的连接结构图。

3、两根起重螺旋的螺杆，其外径、螺距、牙型角及起重量均相同，一根为单线螺纹，另一根为双线螺纹。问举起重物时，哪一根更省力？为什么？

4、齿轮传动的主要失效形式有哪些？

5、轴上零件常用的轴向定位（固定）方式有哪几种？（写出不少于五种）最常见的周向定位方式是什么？

五、分析及计算题（50分）

1、（15分）下图为蜗杆－斜齿轮传动系统，运动从蜗杆1输入，其转向如图n1所示，要求蜗轮2与斜齿轮3所受的轴向力相反。试画出（在答题纸上另画简图）：（1）蜗杆1、蜗轮2啮合处及斜齿轮3、4啮合处各个分力的方向，并要求写出各力的符号；（2）斜齿轮3、4轮齿的螺旋线方向，蜗轮2的旋转方向。

题五—1图                        题五—2图

2、（18分）如上图所示，有一汽缸盖与缸体采用螺钉联接（图中只画出螺钉中心线）。已知汽缸中的压力p＝1 Mpa，汽缸内径D＝300 mm；螺钉个数z＝12，许用拉应力[σ]＝120Mpa，为保证气密性要求，螺钉剩余预紧力F1＝1.7F（F为螺钉的轴向工作载荷）。试求螺钉的小径d1。(最后一步不必开根号)

3、（17分）如图所示，一根轴用两个角接触球轴承支承，已知L1 =50mm，L2 = 150mm，轴端作用轴向力FA = 800N，径向力FR = 1500N，轴承的派生轴向力Fd = 0.7Fr。试分别求出两轴承所受的径向载荷Fr1、Fr2以及轴向载荷Fa1、Fa2。

题五—3图

六、结构分析题（20分，答出10条满分）

指出图示轴系结构设计中的错误，说明错误原因（或者改正方法）。不必画图，只需文字说明。