重庆理工大学2013年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称： 重庆汽车学院               学科、专业名称：机械工程

考试科目： 801机械工程一（含机械原理、机械设计） （A卷） （试题共5页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一. 判断题（正确的用“√”，错误的用“×”，本大题有10个小题，每小题1分，共10分）

  - 自锁是因为机构传动角为零，死点是因为机构中存在摩擦。        【   】

  - 等效力矩是加在等效构件上的真实力矩，它等于加在机械系统各构件上诸力矩的合力矩。                                                  【   】

3．曲柄摇杆机构中的最小传动角出现在曲柄与连杆两次共线的位置。  【   】

4．加大基圆半径，可提高凸轮机构的传力性能，同时也可以使凸轮机构避免失真。                                                        【   】

5．当两直齿圆柱齿轮的安装中心距大于标准中心距时，为保证无侧隙啮合，应

采用正传动。                                                 【   】

6．在受轴向变载荷作用的紧螺栓连接中，为提高螺栓的疲劳强度，可采取的措施是增大螺栓刚度Cb，减小被连接件刚度Cm。                    【   】

7. V带在减速传动过程中，带的最大应力发生在V带绕上大带轮处。   【   】

8. 设计蜗杆传动时，为了提高传动效率，可以增加蜗杆的头数。      【   】

9. 链传动中的节距越大，链条中各零件尺寸越大，链传动的运动不均匀性增大。

【   】

10. 在一般工作条件下，齿面硬度HB≤350的闭式齿轮传动，通常的主要失效形式为轮齿疲劳折断。                                         【   】

二. 选择题（选出一个正确的答案。该大题有10个小题，每小题1分，共10分）

1. 机构是由许多刚性构件通过        联接而成的。

① 转动副   ② 低副   ③ 高副    ④ 运动副                  【   】

2．机械平衡研究的内容是        。

① 驱动力与阻力间的平衡  ② 各构件作用力间的平衡

③ 惯性力系间的平衡      ④ 输入功率与输出功率间的平衡      【   】

3.  在机械系统的启动阶段，系统的动能________，并且________。

① 减少，输入功大于总消耗功    ② 增加，输入功大于总消耗功

③ 增加，输入功小于总消耗功    ④ 不变，输入功等于零    【   】

4. 下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移并可缓冲、吸振的是________。

① 凸缘联轴器           ② 齿式联轴器

③ 万向联轴器           ④ 弹性柱销联轴器               【   】

5. 若不考虑其他因素，单从减轻飞轮的重量上看，飞轮应安装在 _______。

① 高速轴上    ② 低速轴上    ③ 中间轴上    ④ 任意轴上 【   】

6．设计时键的截面尺寸通常是根据 _______ 从标准中选取。

① 键传递的转矩                ② 轴的转速

③ 轮毂的长度                  ④ 轴的直径               【   】

7．不完全液体滑动轴承计算中，限制pv值是考虑限制轴承的 _______。

① 磨损   ② 发热   ③ 疲劳   ④ 塑性变形               【   】

8．有一汽缸盖螺栓联接，若气缸内气体压力在0～2MPa之间循环变化，则螺栓中的拉应力变化规律为 _______。

①  静应力               ② 对称循环变应力

③ 脉动循环变应力        ④ 非对称循环变应力            【   】

9．链传动的动载荷主要与 _______ 有关。

① 链轮的大小                  ② 链条的长度

③ 链条的转速和链节距的大小    ④ 布置方式               【   】

10．带传动的设计准则是保证带在一定使用寿命期间  _______ 。

① 不发生磨损         ② 既不发生打滑,又不发生磨损

③ 不发生疲劳破坏     ④ 既不发生打滑,又不发生疲劳破坏   【   】

三. 填空题（请在空格中填上正确答案。本大题共10小题，每小题2分，共20分）

- 平面运动副的最大约束数为____ ____，最小约束数为___________。

- 移动副中驱动力作用于___________内将发生自锁；转动副中驱动力为一单力且作用于_______________内将发生自锁。

- 一对渐开线直齿圆柱齿轮啮合传动时，两轮的_________圆总是相切并相互作纯滚动的，而两轮的中心距不一定总等于两轮的_________圆半径之和。

4. 对于外凸的凸轮轮廓曲线，应使滚子半径　　　　理论廓线的最小曲率半

径，否则将导致            。

5. 当两构件组成转动副时，其瞬心在____         ___处；组成移动副时，

其瞬心在____                    ____处。

6．不完全液体摩擦滑动轴承是指处于          或          摩擦状态下的

的滑动轴承。

7．静联接普通平键主要的失效形式是工作面                ；动联接花键主要的失效形式是工作面               。

8．代号为6208的滚动轴承其类型名称是                        ；内径是               mm。

9. 轴如按受载性质区分，主要受              的轴为心轴，主要受

的轴为传动轴。

10. 对于普通螺栓联接，在拧紧螺母时，螺栓所受的载荷是          和

。

四. 简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

1．从机械效率的观点来看，机械的自锁条件是什么？自锁机械是否就是不能运动的机械？

2．铰链四杆机构中存在双曲柄的条件是什么？

3. 一个半径为R的偏心圆盘凸轮，若分别采用尖底从动件和滚子从动件，试问：两种情况下凸轮机构的运动规律是否相同？凸轮基圆是否相等？

4．试分析滚子链的节距与链条的承载能力和传动性能的关系。

5. 齿轮传动中的载荷系数K=KAKvKαKβ，KAKvKαKβ各为什么系数，各考虑什么因素对齿轮传动的影响？

6．滚动轴承组合设计时，必须考虑润滑和密封。润滑和密封的主要目的各是什么？

五. 计算题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

1.计算图示机构自由度。如有复合铰链，局部自由度和虚约束需说明。

题图5－1

2 . 一对正常齿制标准直齿圆柱齿轮啮合传动，其安装中心距a’=151mm, 两轮的传动比i12=2，模数 m=4mm, 压力角α=20°。

计算：(1) 两齿轮的齿数Z1=?  Z2=?  (所求齿数应圆整)；(3 分)

(2)齿数确定后，标准中心距a与安装中心距a’是否相等？若不等,为保证无侧隙啮合应采用何种传动类型？(3 分)

(3)两齿轮的啮合角α'=？及分度圆r1=？节圆r2'=？ (4 分)

3. 在图5－3所示轮系中，已知各轮的齿数，

z1=17,z2=23,z2'=20,z3=60,z3'=20,z4=40

构件H的转速nH=200r/min，转向如图。

(1) 说明该轮系为何种类型？（2分）

- 轮4的转速n4的大小和方向。（8分）

题图5－3

4．一圆桶形压力容器的顶盖用8个M16（d1＝13.835mm）螺栓联接，容器内的压力为3 MPa， D=120mm。

试求（1）螺栓工作的总载荷（残余预紧力为       工作载荷的1.6倍）。（4分）

（2）预紧力F0（取螺栓的刚度Cb与被联接件的刚度Cm 之间关系为Cb=0.25Cm）。(6分)

题图5－4

5．图示为两个同型号的角接触球轴承（代号为7210AC）支承的轴，已知轴的转速为n=1470r/min，轴承承受的径向载荷Fr1=6000N,Fr2=4000N,轴上传动件作用的轴向载荷FA=800N，布置如图。

（已知： e=0.68, 若FaFr≤e, X=1, Y=0, 若FaFr>e,  X=0.41, Y=0.87，内部轴向力公式F）

求：1）求轴承的轴向载荷Fa1和Fa2; (6分)

2）求轴承的当量动载荷P1和P2；（4分）

题图5－5

6．一普通V带传动传递功率为P = 7.5 kW，带速v = 10 m/s，紧边拉力是松边拉力的两倍，即F1=2F2，试求紧边拉力、松边拉力和有效拉力。

六. 综合分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1． 图示传动系统：

(1) 为使II轴上的轴承所受轴向力最小，定出斜齿圆柱齿轮旋向(螺旋线方向)；                       （4分）

(2) 蜗轮转向、受力方向、蜗轮旋向?（6分）

题

题图6－1

2、请说明图中轴系结构设计中的错误或不合理的原因。（每处说明正确给1分，共10分）

题图6-2