重庆理工大学 2013 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：药学与生物工程学院 学科、专业名称：生物医学工程

考试科目（代码）：811生物医学工程综合(A) （试题共 3 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、填空题 （20分，每空1分）

- N型半导体中多数载流子是        ，P型半导体中多数载流子是        。

- 按照通带和阻带的相互位置不同，滤波电路通常可分为低通滤波电路、高通滤波电路、带通滤波电路、         滤波电路和        滤波电路。

- 三极管是         控制元件，场效应管是       控制元件。

- JK触发器的特性方程为Qn+1=         ,　T触发器的特性方程为Qn+1=         。

- 时序逻辑电路一般由        电路和        电路两部分组成。

- MCS-51指令共有七种寻址方式，分别是：立即数寻址、直接寻址、寄存器寻址、        寻址、        寻址、相对寻址和位寻址。

- MCS-51指令按功能分为五大类，分别为：        指令、算术运算指令、逻辑运算指令、        指令和位操作指令。

- 8051单片机被强制复位后，其寄存器SP的内容为        ，PC值为        。

- （35.75）D=（        ）B=（        ）8421BCD。

- 执行下列程序后，字节地址为21H单元中的值为        H，字节地址为24H单元中的值为        H。

MOV  21H, #0F0H

MOV  22H, #0F0H

MOV  23H, #0F0H

MOV  24H, #0F0H

SETB  C

MOV  21H,C

SETB  20H

二、简答题（60分，每小题15分）

- 简述设计同步时序逻辑电路的一般步骤。

- 简述89C51程序状态寄存器的功能及其各位的定义。

- 简述中断和中断系统的含义及其主要功能。

- 试分析图1所示稳压电路的工作原理。

图1                                 图2

三、计算题（45分，每小题15分）

- 如图2所示电路，已知VCC=VEE =6V，RC=REE=5.1KΩ，rbb’=300Ω，β=100，VBE=0.7V。求：

（1）三极管Q1的发射极静态电流IE；                   （5分）

（2）画出微变等效电路，求差模输入电阻Rid，输出电阻Ro；（5分）

（3）负载RL=2KΩ时，差模电压增益Au。               （5分）

- 理想运算放大器组成如图3所示电路，当R1=R3=15KΩ, R2=10KΩ, R4=40KΩ,  R5=120KΩ,  U1=0.5V,  U2=-0.7V时，求Uo的值。

图3

- 理想运算放大器组成的电路如图4所示，已知输入电压Vi1=0.6V，Vi2=0.42V，Vi3=-1V。

- 试求Vo1，Vo2和Vo3的值；                          （9分）

- 设电容的初始电压值为零，求使Vo=-6V所需的时间t。 （6分）

图4

四、分析设计题（25分）

某室有3台计算机工作站，用红、黄、绿三种指示灯指示3台计算机的工作状态。当3台计算机正常工作时，绿灯亮；只有1台计算机出故障时，黄灯亮；有2台计算机出故障时，红灯亮；若3台计算机同时出故障时，则黄灯和红灯均亮。请用门电路设计一个监视电路，要求如下：

（1）列出真值表；                                 （8分）

（2）分别写出表示红、黄、绿三灯状态的逻辑函数式； （9分）

（3）分别画出各灯的逻辑图。                       （8分）