2017年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

********************************************************************************************

学科、专业名称：080902电路与系统、080903微电子学与固体电子学、081001 通信与信息系统、081002 信号与信息处理、085208电子与通信工程（专业学位）

研究方向：各方向

考试科目名称：823 电子技术基础

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、简答题（共4小题，每小题5分，共20分） 1. 电路如图1所示。 （1）电路实现什么功能？ （2）以下三种情况下，输出电压的平均值将分别怎样变化？ （a）二极管D1开路； （b）二极管D1短路； （c）负载RL开路。 图1 2. 现有一个输出电阻为RO的放大电路，正常工作情况下，测得负载开路时的输出电压有效值为UO，接上负载RL后，测得其输出电压有效值为0.5UO，则此电路的输出电阻RO与负载RL之间存在怎样的关系？ 3. 电路如图2所示。C1为耦合电容，C2、C3为旁路电容。其中，T1和T2分别构成了什么接法的放大电路？判断电路是否可能产生正弦波振荡，简述原因。若能产生正弦波振荡，说明石英晶体在电路中呈容性、感性还是纯阻性？ 图2 图3 4. 图3电路中，已知A1、A2均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为±14V。说明电路实现什么功能？并画出其电压传输特性曲线。

考试科目：823 电子技术基础                                共  4  页，第  1  页

二、分析计算题（共5小题，每小题12分，共60分） 1. 电路如图4所示，已知晶体管的β和rbe，各电容对交流信号均视为短路。已知静态电压UBEQ。 （1）画出直流通路，写出求静态电流ICQ和静态电压UCEQ的表达式； （2）画出中频区微变等效电路，写出求Au、Aus、Ri、Ro的表达式；（ 注：Au=Uo/Ui，Aus=Uo/Us） （3）若C3开路，定性分析对静态工作点、Aus、Ri、Ro有何影响。 图4 图5 2. 电路如图5所示。电容对交流信号可视为短路。场效应管的漏极电流iD=IDOuGSUGS(th)−12。场效应管工作在恒流区时，其漏极和源极之间的动态电阻rds视为无穷大。 （1）列出求解静态工作点的方程组。 （2）画出中频区微变等效电路，求电压放大倍数Au、输入电阻Ri、输出电阻Ro的表达式。 （3）若图5中的场效应管改用N沟道结型场效应管（场效应管的各极所接位置及电路其余部分保持不变），电路是否有可能正常工作？简述原因。 3. 图6电路中，集成运放和乘法器均为理想器件，K1＝0.1V−1，K2＝K3＝1V−1。 求输出电压uO的表达式。 图6

考试科目：823 电子技术基础                                共  4  页，第  2  页

4. 差分放大电路如图7所示。设晶体管T1、T2特性参数相同，且＝50，rbe＝1 k。计算： （1）差模电压放大倍数Aud=uOuI1−uI2； （2）差模输入电阻Rid ； （3）输出电阻Rod。 图7 图8 5. 已知负反馈放大电路的基本放大电路A的幅频特性如图8所示，反馈网络采用纯电阻。问： （1）该电路由几级放大电路组成？采用了什么耦合方式？ （2）写出A的表达式。 （3）若反馈系数F=0.01，电路是否有可能自激振荡？简述理由。 三、设计题（共3小题，共40分） 1. （15分）利用运放，设计一个中心频率为50Hz的有源带阻滤波器。 2. （15分）利用运放，设计一个能够产生频率为1kHz、占空比在0.1~0.9之间可调的矩形波和锯齿波发生器。 3. （10分）利用运放设计一个电路，使其输出电压uO与输入电压uI1、uI2间满足运算关系式uOt=−5uI2t+52uI1tdt。

考试科目：823 电子技术基础                                共  4  页，第  3  页

四、综合题（共3小题，每小题10分，共30分） 1. 由理想集成运放A1、A2、A3和晶体管T1、T2组成的放大电路如图9所示。设T1、T2的iC≈iE。为使该电路能对输入信号进行放大，且满足Au=2的要求： （1）分别指出A1、A2、 A3反相输入端的位置； （2）已知电阻R1=20kΩ，R2=R3=10kΩ，确定R4的阻值。 图9 图10 2. 由理想集成运放A和晶体管T1、T2组成的反馈放大电路如图10所示。计算： 闭环电压放大倍数Auuf=uoui、输入电阻Ri f、输出电阻Rof。 3. 图11电路中，已知输入电压ui为正弦波；运算放大电路为理想运放，其最大输出电压幅度为±14V，最大输出电流幅度为±5mA；两只三极管饱和管压降UCES=2V，T1、T2的电流放大系数β＝40；偏置电路的动态电流可忽略不计。 （1）在上述参数下，负载电阻上可能获得的最大输出功率Pom＝？ （2）在VCC和RL数值确定的情况下，怎样改进输出级可以使负载电阻上获得更大的最大输出功率？ （3）电路引入了什么组态的交流负反馈？ 图11

考试科目：823 电子技术基础                                共  4  页，第  4  页