一、单项选择题（每题1分，共计25分）

1. 关于过程能力和过程能力指数的说法正确的是（       ）。

A.过程能力越大，不合格品率肯定越小

B.过程能力越大，过程能力指数也越大

C.过程能力指数越大，不合格品率肯定越小

D.以上说法都不对

2.  OC曲线，当样本n变大时，其他参数不变，OC曲线会（      ）。

A.变陡    B.变平缓     C.变化不大     D.都不对

3. 关于AQL，下列说法最准确的是（      ）。

A.AQL的大小与检验项目的多少无关   B.A类不合格的AQL应远远小于B类的

C.C类不合格的AQL应小于B类的     D.以上说法都正确

4. 关于QC七大手法，下列说法正确的是（       ）。

A.排列图是为了确定关键质量问题或关键质量缺陷项目；

B.因果图是寻找产生质量问题的主要原因；

C.直方图是对综合性的数据进行分层；

D.以上说法都正确。

5. 关于质量波动，下面说法最合适的是（       ）。

A.正常波动是由随机性的原因引起的            B.异常波动可以完全消除

C.正常波动可以控制在一个合理的范围之内      D.以上说法都正确。

6. 那些即使充分提供也不会使顾客感到特别的兴奋和满意，一旦不足就会引起强烈不满的质量特性是（         ）。

A.固有特性     B.魅力质量     C.一元质量    D.理所当然质量

7. 汽车、机床为（        ）产品。

A.流程性材料   B.硬件         C.软件        D.服务

8. 当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到（       ）。

A.正常检验     B.放宽检验     C.加严检验    D.暂停检验

9. 质量改进措施费属于质量成本中的（      ）。

A.预防成本     B.鉴定成本     C.内部损失成本     D.外部损失成本

10. 正在采用正常检验时，当接收数为0或1，如果该批被接收，则给转移得分加（    ）分。

A.1      B.2         C.3          D.0

11. 系统总结出质量管理工作程序PDCA循环的是（         ）。

A.朱兰   B.休哈特    C.克劳斯比   D.戴明

12. 质量是指一组固有特性满足（        ）的程度。

A.标准要求    B.顾客要求    C.要求       D.法规要求

13. 提出质量就是适用性观点的是美国质量管理专家（        ）。

A.田口玄一    B.石川馨      C.克劳斯比   D.朱兰

14. 产品是（        ）的结果。

A.体系        B.过程        C.要素       D.企业

15. 在正交试验设计中，因素数为4，每个因素都取4个水平，应该选择的正交表为（      ）。

A.L4（44）     B.L8（45）     C.L12（45）    D.L16（45）

16. 质量管理体系认证依据的标准应是（         ）。

A.ISO9000     B.ISO9001     C.ISO9004     D.ISO19011

17. 在质量管理中，计件值数据一般服从（        ）。

A.正态分析    B.二项分布    C.泊松分布     D.F分布

18. 下列四种检验水平质量保证能力最强的检验水平是（       ）。

A.S-4         B.S-1         C.Ⅱ           D.Ⅲ

19. 下面的质量管理工具可以用来查看数据分布形状的是（       ）。

A.直方图      B.控制图      C.排列图       D.散布图

20. ISO9001：2015标准要求最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的(        )。

A.符合性、实施性和有效性       B.符合性、充分性和有效性

C.适宜性、充分性和有效性       D.适宜性、实施性和有效性

21. 在5S现场管理中，将现场的东西区分为需要的和不需要的是（      ）。

A.整理        B.整顿        C.清扫         D.清洁

22. 正交表Ln(tq)代号中，t表示正交表的（      ）。

A.试验次数    B.因素数      C.水平数       D.行或列

23. （     ）是质量管理的一部分，致力于对达到质量要求提供信任的活动。

A.质量策划     B.质量控制      C.质量保证     D.质量改进

24.  GB/T 19000-2016标准的主要内容有（         ）。

A.质量管理体系基础和术语     B.质量管理体系要求

C.关于自我评价的指南         D.关于质量管理体系持续改的方法

25. 关于控制图，下面说法正确的是（     ）。

A.控制图在任何情况下都会同时发生两类错误的判断

B.控制图在判稳的情况下只可能发生第二类错误的判断

C.控制图在判异的情况下只可能发生第二类错误的判断

D.以上说法都不对

二、不定项选择题（每题2分,共计20分）。

1. 按照被关注的程度，质量特性可以分为（       ）。

A.关键质量特性   B.重要质量特性  C.次要质量特性  D.不需要质量特性

2.  KANO模型将质量特性分为（     ）。

A.理所当然质量    B.一元质量    C.魅力质量    D.固有质量

3. 关于检验水平，下列说法最准确的是（      ）。

A.针对所有检验水平，批量越大，抽检率越高；

B.一般检验水平的质量保证能力强于特殊检验水平；

C.一般检验水平严于特殊检验水平；

D.检验水平规定了批量与样本量之间的关系。

4. 关于因果图，下列说法正确的是（     ）。

A.因果图是用来寻找质量问题主要原因的工具；

B.几个质量问题可以同时通过一张因果图分析；

C.因果图，又叫鱼刺图、特性要因图、石川图等；

D.分析原因直到可以采取措施为止。

5.  审核证据（         ）。

A.是可以证实的信息    B.一定是文件

C.可以是定性的        D.与审核准则无关

6. 关于QC七大手法，下列说法正确的是（       ）。

A.排列图是为了确定关键质量问题或关键质量缺陷项目

B.因果图是寻找产生质量问题的主要原因

C.直方图是查看数据分布形态的工具

D.散布图是对综合性的数据进行分层

7. 不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于（     ）。

A.组织的规模和活动的类型      B.过程及其相互作用的复杂程度

C.人员的能力                  D.标准的要求

8. 质量方针必须由质量目标来支持，对质量目标的主要要求包括（         ）。

A.要定性    B.可测量    C.可实现    D.分层次

9. 下列属于七项质量管理原则的是（         ）。

A.以顾客为关注焦点    B.过程方法    C.全员参与    D.内部审核

10. 关于异常因素引起的异常波动，下列说法正确的是（         ）。

A.只可能是原材料不均匀引起的     B.这种异常波动有时确实是存在的

C.这种异常因素的影响是比较小的   D.这种异常因素是可以完全消除的

三、填空题（每空2分,共30分）。

1. ISO9001标准的文件化要求是指                    、

和                     。

2. 控制图的控制上限表示符号为            ，中心线的表示符号为        ，控制下限的表示符号为           。

3. 产品的四种类型包括硬件、           、           和               。

4. 质量控制是质量管理的一部分，致力于                               。

5. 排列图的原理是                              。

6. 质量特性数据有                     和                     两大类。

7. 正交表的两大特点是                     和                      。

四、简答题（每题6分,共36分）。

1.简述QC小组活动的程序。

2.结合OC曲线说明抽样检验的两类风险。

3.简述QC七大手法的核心作用。

4.简述控制图的判异准则。

5.ISO9001：2015标准的第八章运行主要包括哪些核心条款？

6.质量管理体系审核与质量管理体系认证的区别与联系。

五、计算题（第1题7分，第2题10分，第3题10分，共27分）。

1. 某精密铸造机匣小组一周的质量不良项目有：表面气孔、未充满、偏心、形状不佳、裂纹及其他等项目，其缺陷记录如下表：

| 缺陷项目 | 频数 | 频率/% | 累计频率（百分比）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 气孔 | 58 |  |  |
| 未充满 | 30 |  |  |
| 偏心 | 15 |  |  |
| 形状不佳 | 3 |  |  |
| 裂纹 | 3 |  |  |
| 其他 | 2 |  |  |
| 合计 | 111 |  |  |

请计算表格中的频率和累计频率，制作排列图，并且分析不合格项目的主次。

2. 已知某零件尺寸要求或技术标准为30±0.023mm，抽样200件，实测后求得X为29.997mm，S=0.007，试计算修正过程能力指数并估计不合格品率。（标准正态分布表见本试卷第7页）

3. 某厂为确定钢材热处理适宜的工艺参数，提高产品硬度，选定因素水平表如下：

| 因素 水平 | 淬火温度/℃ A | 回火温度/℃ B | 回火时间/分钟 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840 | 410 | 40 |
| 2 | 850 | 430 | 60 |
| 3 | 860 | 450 | 80 |

现用正交表L9（34）进行试验，试验计划及结果如下表：

| 因素 试验号 | A | B | C | D | 硬度 y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 215 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 180 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 168 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 236 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 190 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 157 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 205 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 140 |

试通过极差分析确定适宜的因素水平组合及因素的显著性次序。

六、案例分析题，请判断下列案例是否符合ISO9001：2015标准要求，如不符合，请判断与哪个条款不符合，并简述理由（每题6分，共12分）。

1. 某厂进货检验发展一批原材料的指标达不到规定要求，但是在检验记录的附注栏内有主管生产的副厂长批准让步放行的记录。审核员问检验科长：“在什么情况下可以让步放行？”检验科长说：“如果检测结果与规定的指标相差不超过5%，一般我们可以放行。”审核员进一步要求出示有关书面规定，检验科长说：“我们习惯上都是这么做的，不过没有进行书面规定”。

2. 某化学试剂厂进货检验规定：“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试，而如果再换供应商则应送小试，合格才能使用。”，审核员问：“那么对于老供应商进货的产品，还有其他检验方面的规定吗？”检验科长回答：“没有，我们只是进行外观验证。”审核员问：“这些老供应商的产品是重要物资吗？”检验科长说：“有重要物资”。

附表1  标准正态分布数值表

| X | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 | 0.500 0 0.539 8 0.579 3 0.617 9 0.655 4 0.691 5 0.725 7 0.758 0 0.788 1 0.815 9 0.841 3 0.864 3 0.884 9 0.903 2 0.919 2 0.933 2 0.945 2 0.955 4 0.964 1 0.971 3 0.977 2 0.982 1 0.986 1 0.989 3 0.991 8 0.993 8 0.995 3 0.996 5 0.997 4 0.998 1 | 0.504 0 0.543 8 0.583 2 0.621 7 0.659 1 0.695 0 0.729 1 0.761 1 0.791 0 0.818 6 0.843 8 0.866 5 0.886 9 0.904 9 0.920 7 0.934 5 0.946 3 0.956 4 0.964 8 0.971 9 0.977 8 0.982 6 0.986 4 0.989 6 0.992 0 0.994 0 0.995 5 0.996 6 0.997 5 0.998 2 | 0.508 0 0.547 8 0.587 1 0.625 5 0.662 8 0.698 5 0.732 4 0.764 2 0.793 9 0.821 2 0.846 1 0.868 6 0.888 8 0.906 6 0.922 2 0.935 7 0.947 4 0.957 3 0.965 6 0.972 6 0.978 3 0.983 0 0.986 8 0.989 8 0.992 2 0.994 1 0.995 6 0.996 7 0.997 6 0.998 2 | 0.512 0 0.551 7 0.591 0 0.629 3 0.666 4 0.701 9 0.735 7 0.767 3 0.796 7 0.823 8 0.848 5 0.870 8 0.890 7 0.908 2 0.923 6 0.937 0 0.948 4 0.958 2 0.966 4 0.973 2 0.978 8 0.983 4 0.987 1 0.990 1 0.992 5 0.994 3 0.995 7 0.996 8 0.997 7 0.998 3 | 0.516 0 0.555 7 0.594 8 0.633 1 0.670 0 0.705 4 0.738 9 0.770 3 0.799 5 0.826 4 0.850 8 0.872 9 0.892 5 0.909 9 0.925 1 0.938 2 0.949 5 0.959 1 0.967 2 0.973 8 0.979 3 0.983 8 0.987 4 0.990 4 0.992 7 0.994 5 0.995 9 0.996 9 0.997 7 0.998 4 | 0.519 9 0.559 6 0.598 7 0.636 8 0.673 6 0.708 8 0.742 2 0.773 4 0.802 3 0.828 9 0.853 1 0.874 9 0.894 4 0.911 5 0.926 5 0.939 4 0.950 5 0.959 9 0.967 8 0.974 4 0.979 8 0.984 2 0.987 8 0.990 6 0.992 9 0.994 6 0.996 0 0.997 0 0.997 8 0.998 4 | 0.523 9 0.563 6 0.602 6 0.640 4 0.677 2 0.712 3 0.745 4 0.776 4 0.805 1 0.835 5 0.855 4 0.877 0 0.896 2 0.913 1 0.927 9 0.940 6 0.951 5 0.960 8 0.968 6 0.975 0 0.980 3 0.984 6 0.988 1 0.990 9 0.993 1 0.994 8 0.996 1 0.997 1 0.997 9 0.998 5 | 0.527 9 0.567 5 0.606 4 0.644 3 0.680 8 0.715 7 0.748 6 0.779 4 0.807 8 0.834 0 0.857 7 0.879 0 0.898 0 0.914 7 0.929 2 0.941 8 0.952 5 0.961 6 0.969 3 0.975 6 0.980 8 0.985 0 0.988 4 0.991 1 0.993 2 0.994 9 0.996 2 0.997 2 0.997 9 0.998 5 | 0.531 9 0.571 4 0.610 3 0.648 0 0.684 4 0.719 0 0.751 7 0.782 3 0.810 6 0.836 5 0.859 9 0.881 0 0.899 7 0.916 2 0.930 6 0.943 0 0.953 5 0.962 5 0.970 0 0.976 2 0.981 2 0.985 4 0.988 7 0.991 3 0.993 4 0.995 1 0.996 3 0.997 3 0.998 0 0.998 6 | 0.535 9 0.575 3 0.614 1 0.651 7 0.687 9 0.722 4 0.754 9 0.785 2 0.813 3 0.838 9 0.862 1 0.883 0 0.901 5 0.917 7 0.931 9 0.944 1 0.953 5 0.963 3 0.970 6 0.976 7 0.981 7 0.985 7 0.989 0 0.991 6 0.993 6 0.995 2 0.996 4 0.997 4 0.998 1 0.998 6 |
| X | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | 0.998 7 | 0.999 0 | 0.999 3 | 0.999 5 | 0.999 7 | 0.999 8 | 0.999 8 | 0.999 9 | 0.999 9 | 1.000 0 |

【完】