一、单项选择题（每题1分，共计25分）

1. QC小组活动起源于（          ）。

A、德国       B、美国    C、日本      D、中国

2. 产品是过程的（        ）。

A、输入   B、要素   C、结果   D、构成

3. 控制图的横坐标一般表示（        ）。

A、项目    B、统计量    C、自变量     D、时间或样本号

4. 质量是指一组（          ）满足要求的程度。

A、质量特性    B、附加特性    C、固有特性     D、法规要求

5. 在正交试验设计中，因素数为4，每个因素都取3个水平，应选正交表（    ）。

A、L6（44）   B、L9（33）   C、L12（45）   D、L9（34）

6. 在质量管理中，不合格品数一般近似服从（      ）。

A、正态分析     B、二项分布      C、泊松分布     D、F分布

7. 质量管理体系认证依据的标准应是（           ）。

A、ISO9000    B、ISO9001    C、ISO9004    D、ISO19011

8. 下列四种检验水平质量保证能力最强的检验水平是（       ）。

A、S-4     B、S-1      C、Ⅱ      D、Ⅲ

9. 在5S现场管理中，将现场的东西区分为需要的和不需要的是（      ）。

A、整理     B、整顿      C、清扫     D、清洁

10. 如果声明符合GB/T19001-2000标准，则标准的删减仅限于（       ）。

A、第五章管理职责     B、第六章资源管理

C、第七章产品实现     D、第八章测量、分析和改进。

11. 下面属于计数值数据的是（       ）。

A、不合格品数     B、长度      C、容积     D、产量

12. 正交表Ln(tq)代号中，n表示正交表的（      ）。

A、水平数    B、因素数      C、试验次数      D、行或列

13. （     ）是质量管理的一部分，致力于达到质量要求的活动。

A、质量策划     B、质量保证      C、质量控制     D、质量改进

14. ISO9001最新版本是（         ）。

A、2015年       B、2008年     C、2000年        D、2016年

15. 关于控制图，下面说法正确的是（     ）。

A、控制图在任何情况下都会同时发生两类错误的判断

B、控制图在判异的情况下只可能发生第一类错误的判断

C、控制图在判稳的情况下只可能发生第一类错误的判断

D、以上说法都不对

16. 关于过程能力和过程能力指数的说法正确的是（       ）。

A、过程能力越大，不合格品率肯定越小

B、过程能力越大，过程能力指数也越大

C、过程能力指数越大，不合格品率肯定越小

D、以上说法都不对

17.  OC曲线，当样本Ac变大时，其他参数不变，OC曲线会（      ）。

A、变平缓    B、变陡     C、变化不大     D、都不对

18. 关于AQL，下列说法最准确的是（      ）。

A、AQL的大小与检验项目的多少无关  B、A类不合格的AQL应远远小于B类的

C、C类不合格的AQL应小于B类的     D、以上说法都正确

19. 关于QC七大手法，下列说法正确的是（       ）。

A、因果图是寻找产生质量问题的主要原因

B、排列图是为了确定关键质量问题或关键质量缺陷项目

C、直方图是对综合性的数据进行分层

D、以上说法都正确

20. 关于质量波动，下面说法最合适的是（       ）。

A、正常波动可以控制在一个合理的范围之内    B、异常波动可以完全消除

C、正常波动是由随机性的原因引起的          D、以上说法都正确

21. 推动PDCA循环，关键在于（      ）。

A、计划    B、执行    C、检查    D、总结

22. 标准型抽样检验对（    ）提供保护。

A、生产者   B、生产者和使用者  C、生产者或使用者   D、使用者

23. 当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到（     ）。

A、正常检验     B、放宽检验      C、加严检验     D、暂停检验

24. 质量改进措施费属于质量成本中的（      ）。

A、预防成本     B、鉴定成本      C、内部损失成本     D、外部损失成本

25. 关于AQL，下列说法最准确的是（        ）。

A、AQL的大小与检验项目的多少有关   B、A类不合格的AQL应远远小于B类的      C、B类不合格的AQL应小于C类的      D、以上说法都正确

二、不定项选择题（每题2分,共计20分）。

1.  GB/T 19001-2008标准要求形成文件的程序涵盖的要求包括（       ）。

A、建立该程序    B、将该程序形成文件   C、实施该程序   D、保持该程序

2. 关于检验水平，下列说法最准确的是（      ）。

A、针对所有检验水平，批量越大，抽检率越高

B、一般检验水平的质量保证能力强于特殊检验水平

C、一般检验水平严于特殊检验水平

D、检验水平规定了批量与样本量之间的关系

3. 关于QC七大手法，下列说法正确的是（       ）。

A、因果图是寻找产生质量问题的主要原因

B、直方图是对综合性的数据进行分层

C、排列图是为了确定关键质量问题或关键质量缺陷项目

D、调查表是用来收集数据的工具

4.  ISO9001：2008标准要求形成文件的程序包括（         ）。

A、不合格品控制    B、内部审核    C、文件控制    D、战略导向

5. 按照被关注的程度，质量特性可以分为（       ）。

A、关键质量特性    B、重要质量特性  C、次要质量特性  D、不需要质量特性

6. 关于异常因素引起的异常波动，下列说法正确的是（         ）。

A、只可能是原材料不均匀引起的     B、这种异常波动有时确实是存在的

C、这种异常因素的影响是比较小的   D、这种异常因素是可以完全消除的

7. 将抽样方案（80，0）改为（100，0）后，则下述正确的有（           ）。

A、方案更宽松          B、生产方风险增加

C、使用方风险增加      D、方案更严格

8. 质量方针的内容应包括（      ）。

A、包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺

B、与组织的宗旨想在适应

C、确保文件保持清晰、易于识别

D、提供制定和评审质量目标的框架

9. 下面对GB/T19001和GB/T19004标准的理解，正确的是（       ）。

A、GB/T19001提供了质量管理体系要求

B、GB/T19004提供了超出GB/T19001要求的指南

C、GB/T19001强调通过满足顾客要求，增强顾客满意

D、GB/T19004是GB/T19001的实施指南

10. 不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于（     ）。

A、组织的规模和活动的类型

B、过程及其相互作用的复杂程度

C、人员的能力

D、标准的要求

三、填空题（每空2分,共30分）。

1. 顾客是指接收          的组织或个人。

2. 质量管理工具中排列图的原理是                              。

3. 质量波动有                   和                   两种。

4. 正交表的两大特点是                     和                      。

5. 质量管理是指在质量方面指挥和控制组织的活动，这种活动包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、               、                和               。

6. 质量管理经过的三个阶段为                        、

和                       。

7. 控制图按统计量性质的不同可以分为               和                两种。

8. 质量目标是组织在           所追求的目的。

四、简答题（每题6分,共36分）。

1. 简述质量管理八项原则。

2. 简述质量管理体系文件的类型。

3. 简述控制图的应用步骤。

4. 简述应用因果图时注意的问题。

5. 结合OC曲线说明抽样检验的两类风险。

6. 选择AQL（可接收质量限）取决于哪些因素？

五、计算题（第1题7分，第2题10分，第3题10分，共27分）。

1. 某厂标准要求为10±0.2mm的零件，检测人员每隔一定时间随机抽取5个样品，即样本量大小为5，共取20个样本，计算得到总平均值=10.001，=0.136，试计算平均值和极差控制图的控制界限，当n=5时，A2=0.58，D4=2.11。

2. 已知某零件尺寸要求或技术标准为30±0.2mm，实测后求得为30.1mm，S=0.038，试计算修正过程能力指数并估计不合格品率。（标准正态分布表见本试卷附表1第7页）

3. 某厂为提高抗弯强度，进行正交试验设计，选定的因素水平表如下：

| 因素 水平 | 配比 A | 加温温度 B/℃ | 保温时间 C/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1：1 | 150 | 30 |
| 2 | 2：3 | 165 | 35 |
| 3 | 3：7 | 180 | 40 |

现用正交表L9（34）进行试验，试验计划及结果如下表：

| 因素 试验号 | A | B | C | D | 硬度 y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26.4 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |

试通过极差分析确定适宜的因素水平组合及因素的显著性次序。

六、案例分析题，请判断下列案例是否符合ISO9001：2008标准要求，如不符合，请判断与哪个条款不符合，并简述理由（每题6分，共12分）。

1. 某化工厂工艺文件规定，对于110型号产品的工艺监控，应每小时记录一次生产流程中管道的温度、压力和流量。审核员在检查8月份的监控记录时发现，记录的参数是每3小时记录一次。生产组长说：“由于工艺十分稳定，没必要每小时记录一次”。

2. 某线路焊接加工企业，客户都是带料加工。审核员问检验员：“是否对客户送来的物料进行检验？”检验员说：“我们没有检验手段，客户送来什么料，我们就用什么料，反正是他们提供的，我们只负加工的质量责任，物料质量我们没法负责，这是客户自己的责任”。

附表1  标准正态分布表

| x | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 | 0.500 0 0.539 8 0.579 3 0.617 9 0.655 4 0.691 5 0.725 7 0.758 0 0.788 1 0.815 9 0.841 3 0.864 3 0.884 9 0.903 2 0.919 2 0.933 2 0.945 2 0.955 4 0.964 1 0.971 3 0.977 2 0.982 1 0.986 1 0.989 3 0.991 8 0.993 8 0.995 3 0.996 5 0.997 4 0.998 1 | 0.504 0 0.543 8 0.583 2 0.621 7 0.659 1 0.695 0 0.729 1 0.761 1 0.791 0 0.818 6 0.843 8 0.866 5 0.886 9 0.904 9 0.920 7 0.934 5 0.946 3 0.956 4 0.964 8 0.971 9 0.977 8 0.982 6 0.986 4 0.989 6 0.992 0 0.994 0 0.995 5 0.996 6 0.997 5 0.998 2 | 0.508 0 0.547 8 0.587 1 0.625 5 0.662 8 0.698 5 0.732 4 0.764 2 0.793 9 0.821 2 0.846 1 0.868 6 0.888 8 0.906 6 0.922 2 0.935 7 0.947 4 0.957 3 0.965 6 0.972 6 0.978 3 0.983 0 0.986 8 0.989 8 0.992 2 0.994 1 0.995 6 0.996 7 0.997 6 0.998 2 | 0.512 0 0.551 7 0.591 0 0.629 3 0.666 4 0.701 9 0.735 7 0.767 3 0.796 7 0.823 8 0.848 5 0.870 8 0.890 7 0.908 2 0.923 6 0.937 0 0.948 4 0.958 2 0.966 4 0.973 2 0.978 8 0.983 4 0.987 1 0.990 1 0.992 5 0.994 3 0.995 7 0.996 8 0.997 7 0.998 3 | 0.516 0 0.555 7 0.594 8 0.633 1 0.670 0 0.705 4 0.738 9 0.770 3 0.799 5 0.826 4 0.850 8 0.872 9 0.892 5 0.909 9 0.925 1 0.938 2 0.949 5 0.959 1 0.967 2 0.973 8 0.979 3 0.983 8 0.987 4 0.990 4 0.992 7 0.994 5 0.995 9 0.996 9 0.997 7 0.998 4 | 0.519 9 0.559 6 0.598 7 0.636 8 0.673 6 0.708 8 0.742 2 0.773 4 0.802 3 0.828 9 0.853 1 0.874 9 0.894 4 0.911 5 0.926 5 0.939 4 0.950 5 0.959 9 0.967 8 0.974 4 0.979 8 0.984 2 0.987 8 0.990 6 0.992 9 0.994 6 0.996 0 0.997 0 0.997 8 0.998 4 | 0.523 9 0.563 6 0.602 6 0.640 4 0.677 2 0.712 3 0.745 4 0.776 4 0.805 1 0.835 5 0.855 4 0.877 0 0.896 2 0.913 1 0.927 9 0.940 6 0.951 5 0.960 8 0.968 6 0.975 0 0.980 3 0.984 6 0.988 1 0.990 9 0.993 1 0.994 8 0.996 1 0.997 1 0.997 9 0.998 5 | 0.527 9 0.567 5 0.606 4 0.644 3 0.680 8 0.715 7 0.748 6 0.779 4 0.807 8 0.834 0 0.857 7 0.879 0 0.898 0 0.914 7 0.929 2 0.941 8 0.952 5 0.961 6 0.969 3 0.975 6 0.980 8 0.985 0 0.988 4 0.991 1 0.993 2 0.994 9 0.996 2 0.997 2 0.997 9 0.998 5 | 0.531 9 0.571 4 0.610 3 0.648 0 0.684 4 0.719 0 0.751 7 0.782 3 0.810 6 0.836 5 0.859 9 0.881 0 0.899 7 0.916 2 0.930 6 0.943 0 0.953 5 0.962 5 0.970 0 0.976 2 0.981 2 0.985 4 0.988 7 0.991 3 0.993 4 0.995 1 0.996 3 0.997 3 0.998 0 0.998 6 | 0.535 9 0.575 3 0.614 1 0.651 7 0.687 9 0.722 4 0.754 9 0.785 2 0.813 3 0.838 9 0.862 1 0.883 0 0.901 5 0.917 7 0.931 9 0.944 1 0.953 5 0.963 3 0.970 6 0.976 7 0.981 7 0.985 7 0.989 0 0.991 6 0.993 6 0.995 2 0.996 4 0.997 4 0.998 1 0.998 6 |
| x | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | 0.998 7 | 0.999 0 | 0.999 3 | 0.999 5 | 0.999 7 | 0.999 8 | 0.999 8 | 0.999 9 | 0.999 9 | 1.000 0 |

【完】