昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 860            考试科目名称 ：电工及电子技术基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题3分，共30分） 1、已知在R、L串联的正弦交流电路中，总电压U=30V，L上的电压UL =18V，则R上的电压UR =（ ）。 A．12V B. 24V C. 48V D. 2、一个电热器，接在10V的直流电源上，产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为P/2，则正弦交流电源电压的最大值为（ ） A．7.07V B．5V C．14V D．10V 3．三相笼形异步电动机启动电流大的原因是（ ）。 A．电压过高 B．负载过重 C．转差率大 D．电压过低 4．影响放大器工作点稳定的主要因素是（ ）。 A．β值 B．穿透电流 C．温度 D．频率 5．测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE＝3V，VB＝3.7V，VC＝3.3V，则该管工作在（ ）。 A．放大区 B．饱和区 C．截止区 D．击穿区 6．稳压管是利用其伏安的（ ）区特性进行稳压的。 A．反向 B．反向击穿 C．正向起始 D．正向导通 7．半导体三极管是一种（ ）。 A．电压控制电压的器件 B．电压控制电流的器件 C．电流控制电流的器件 D．电流控制电压的器件 8．某J-K触发器，每来一个时钟脉冲就翻转一次，则其J、K端的状态应为( )。 A．J=1,K=0 B．J=0,K=1 C．J=0,K=0 D．J=1,K=1 9．三相异步电动机能耗制动的方法就是在切断三相电源的同时（ ）。

昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题

A．给转子绕组中通入交流电     B．给转子绕组中通入直流电

C．给定子绕组中通入交流电     D．给定子绕组中通入直流电

10. 提高供电电路的功率因数，下列说法正确的是（  ）。

A．减少了用电设备中无用的无功功率

B．减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量

C．可以节省电能

D．可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗

二、填空题（每空1分，共15分）

1．正弦量的三要素是      、     和     。

2．三相异步电动机主要由     和     两大部分组成。电机的铁心是由相互绝缘的    片叠压制成。电动机的定子绕组可以联接成     或    两种方式。

3．时序逻辑电路的输出不仅取决于当时的输入，而且与电路的    状态有关。

4．理想运算放大器工作在线性区时有两个重要特点：一是差模输入电压    ，称为    ；二是输入电流    ，称为     。

5．PN结的单向导电性指的是 PN结    偏置时导通，    偏置时截止的特性 。

三、分析计算题（共75分）

1．（15分）在图1电路中，已知U1=18V，U2=6V，R1=3Ω，R2=2Ω，R3=6Ω，RL=5Ω，用戴维南定理求电流IL的值。

图1

2．（15分）有一台50Hz的异步电动机，额定转速nN=730转/分，空载转差率为0.00267，试求该电动机的极数，同步转速、空载转速及额定负载时的转差率。

昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题

3．（15分）如图2所示电路分压式偏置放大电路中，已知RC＝3.3KΩ，RB1＝40KΩ，RB2＝10KΩ，RE＝1.5KΩ，β=70。求：

（1）画出直流通路；

（2）求静态工作点IBQ、ICQ和UCEQ；

（3）电路空载时的电压放大倍数。

4．（15分）逻辑门电路如图3（a）的输入信号波形如图（b）所示，画出G、H、F的波形。

图3

5．（15分）在图4所示电路中，已知三极管的β=40，电容C1和C2足够大，求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

图4

昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题

四、综合设计题（30分）

1．设计一种既能点动，又能连续工作的并可使三相异步电动机正反转运行的控制电路，需要对电动机进行过载保护。对你设计的电路图各功能加以说明。主电路如图5所示，画出控制电路。

M

3 

A

B

C

FR

QS

FU

KMR

KMF

图5