河  北  建  筑  工  程  学  院

二○一九年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码  806      考试科目名称   建筑技术综合

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） 建筑物理部分（共75分） 一、选择题（每小题2分，共20分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 1、在稳定传热条件下，通过多层平壁的热流强度( )。 A 沿热流方向逐渐减小。 B 沿热流方向逐渐加大。 C 沿热流方向保持不变。 D 在热阻大的材料层中较大，热阻小的材料层中较小。 2、对采暖期间保温材料重量湿度允许增量，在热工设计时要控制在允许范围内，下面表述中，不正确的为（ ）。 A 材料含湿量的增大使其导热系数增大而增加耗能。 B 材料含湿量的增大可能凝结成水，腐蚀建筑内部。 C 材料含湿量的增大使其重量加大，影响建筑物的承载能力。 D 材料含湿量的增大可能冻结成冰，影响建筑物的质量。 3、关于建筑材料的导热系数的叙述，下述那一项是正确的？（ ） A 建筑材料的导热系数随材料厚度的增大而减小 B 建筑材料的导热系数不随材料使用地域的改变而改变 C 建筑材料的导热系数随湿度的增大而增大 D 建筑材料的导热系数随干密度的减小而减小 4、下列墙体在其两侧温差作用下，哪一种墙体内部导热传热占主导，对流、辐射可忽略?（ ） A 有空气间层的墙体 B 预制岩棉夹芯钢筋混凝土复合外墙板 C 空心砌块砌体 D 框架大孔空心砖填充墙体 5、判断空气潮湿程度的依据是空气的（ ）。 A 相对湿度 B 绝对湿度 C 空气温度 D 空气压力 6、吸声处理后混响时间缩短一半则降噪效果约为（ ）dB。 A 2 B 5 C 3 D 10 7、下列关于声源指向性的描述中，哪个是正确的？（ ） A 声波波长比声源尺寸大得越多，指向性越强 B 指向性声源在距声源中心等距离不同方向处的声压级相等 C 声源辐射的声波的频率越高，指向性越强 D 声源的指向性是指声源摆放的方向 8、某声源单独作用时，自由声场中某点的声压级为50dB，当同一位置处声源的数目增加至4 个时，若不考虑干涉效应，声场中该点的声压级为（ ）dB。 A 53 B 56 C 50 D 200 9、厅堂体型设计中，应使观众尽量靠近声源布置，这样做主要是为了增加（ ）强度。 A. 前次反射声 B. 侧向反射声 C. 混响声 D. 直达声 10、下列关于吻合效应的描述中，哪一个是错误的？（ ） A 吻合效应是一种共振现象 B 吻合效应发生时，构件的隔声量大为降低 C 窗体双层玻璃平行放置，可避免或减弱吻合效应 D 轻型墙体各层材料的重量不等，可使两侧的吻合谷错开，提高隔声量 二、简答题（共31分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 11、保温层放在承重层外侧有何优缺点？(此小题6分) 12、我国民用建筑热工设计气候分区是如何划分的？它们对设计有何要求？(此小题6分) 13、怎样降低或消除高亮度表面（光源）对眼睛造成的眩光，并解释说明。(此小题6分) 14、试说明光通量与发光强度，照度与亮度间的区别与联系？(此小题6分) 15、根据所学的声学知识解释声音在夜晚比白天传的远的原因。(此小题7分) 三、计算题（每小题8分，共24分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 16、一个半径为200mm 的乳白玻璃球形灯罩，内装一个光通量为1220Lm的白炽灯。设灯罩的光透射比为0.5，则灯罩外表面的亮度为多少。 17、已知某居住建筑实体材料外墙，内表面热转移阻Ri=0.11㎡·k/W，外表面热转移阻Re=0.04㎡·k/W，室外计算温度te＝－8.0℃，室内计算温度ti＝18.0℃，室内气温与墙壁内表面的允许温差 [△t]=6℃,温差修正系数n=0.9，室内露点温度10.2℃，求： ①此外墙所需最小总热阻。 ②满足此最小总热阻时，判断其内表面是否结露。 18、某车间体积为324m3，墙壁面积为125㎡，平均吸声系数为0.02，地面面积为96㎡，平均吸声系数为0.03，试问欲达到0.61s的混响时间，其面积为96㎡的顶棚的平均吸声系数应为多少？ 建筑构造部分（共75分） 四、选择题（每小题2分，共20分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 19、下面属于柔性基础的是（ ）。 A 钢筋混凝土基础 B 毛石基础 C 素混凝土基础 D 砖基础 20、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（ ）。 A 直跑楼梯 B 两跑楼梯 C 剪刀楼梯 D 螺旋形楼梯 21、根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为（ ）。 A 现浇式、梁板式、板式 B 板式、装配整体式、梁板式 C 装配式、装配整体式、现浇式 D 装配整体式、梁板式、板式 22、（ ）开启时不占室内空间，但擦窗及维修不便；（ ）擦窗安全方便，但影响家具布置和使用。 A 内开窗、固定窗 B 内开窗、外开窗 C 立转窗、外开窗 D 外开窗、内开窗 23、下列关于圈梁，说法错误的是（ ）。 A 一般情况下，圈梁必须封闭。 B 过梁可以兼做圈梁。 C 圈梁可以兼做过梁。 D 当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁。 24、在我国，建筑高度超过（ ）米的超高层建筑根据《高层民用建筑设计防火规范》要求，需设避难层，其间距不超过（ ）层。（ ） A 100、18 B 110、18 C 150、15 D 100、15 25、关于中庭消防的说法错误的是（ ）。 A 中庭采用自然排烟时，其可开启窗面积不小于中庭面积的10%。 B 通过中庭贯通的全部空间应作为一个防火分区。 C 中庭净空高度小于12米时可采用自然排烟。 D 中庭的消防防灾性能具有两面性。 26、下列关于吊顶设备安装做法错误的是（ ） A 筒灯可以固定在吊顶面板上 B 轻型吊灯应安装在主龙骨或附加龙骨上 C 电扇必须固定在吊顶的主龙骨上 D 吊顶内的风道、水管应吊挂在建筑主体结构上 27、下列不属于一类高层建筑的是（按防火要求）（ ） A 高级旅馆 B 医院 C 十层至十八层的普通住宅 D 省级（含计划单列市）邮政楼、防灾指挥调度楼 28、防烟楼梯间的前室面积，公共建筑不得小于（ ） A 4.0㎡ B 4.5㎡ C 5.0㎡ D 6.0㎡ 五、名词解释（每小题4分，共16分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 29、有组织排水 30、耐火极限 31、疏散楼梯 32、人工地基 六、简答题（每小题6分，共24分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 33、当楼梯底层中间平台下做通道而平台净高不满足要求时，常采取哪些方法解决？ 34、简述墙体结构方面的设计要求？ 35、高层建筑设备层的布置一般从哪几个方面考虑。 36、简述高层建筑筒体结构体系的结构特征、类型及适用范围。 七、绘图题（15分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 37、设计并绘出某三层砖混结构内廊式教学楼的楼梯间一层、二层、三层平面图。 给定条件：砖混结构，开间为3.3米，进深6.0米，房屋层高3.6米，室内外高差为0.45米，内墙240毫米，外墙370毫米。中间平台下不做入口。 要求：比例 1:50，图面要求线型粗细分明，构造做法准确，标明必要的尺寸， 达到施工图深度。